目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	7

环境质量状况	15

评价适用标准	20

建设项目工程分析	23

项目主要污染物产生及预计排放情况	32

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	32

环境影响分析	35

结论与建议	52

附件：

1、环评委托书

2、永州市冷水滩区发改委关于本项目的备案证明(冷发改备证字[2018]6号)

3、项目招商引资协议书

4、建设项目环境影响评价检测资料质量保证单及监测单位资质认定证书

5、永州经济技术开发区环境影响报告书环评批复（湘环评[2013] 306号）

6、专家评审意见及专家签名单

7、修改索引

附图：

1、项目地理位置图

2、项目总平面布置图及各楼层平面布置图

3、项目主要环境保护目标图

4、永州市经济开发区总体规划(2013-2020)

5、项目排水路径图及大气、水质监测断面图

6、项目噪声现状监测布点图与四至图

7、项目区域水功能区划图

8、项目主要周边及场区现状图片

附表：建设项目环评审批基础信息表

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点--指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别--按国标填写。

4. 总投资--指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 液晶显示面板OPEN CELL生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 永州粤创显示技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴小平 |  |  | 联系人 |  | 刘先生 |  |  |
| 通讯地址 | 永州市冷水滩区九嶷大道高科园智能装备产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13797611929 |  | 传真 | - | 邮政编码 |  | 425000 |  |
| 建设地点 | 永州市冷水滩区九嶷大道高科园电子信息产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3974 显示器件制造 |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 10000 |  |  | 绿化面积 （m2） | - |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 250000 | 其中：环保投资（万元） |  | 323.8 | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 0.13 |
| 评价经费 (万元) | - |  |  | 投产日期 | 2020年5月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景及任务由来 近年来，随着中国液晶电视、笔记本电脑、电脑、智能手机、各种带显示设备的市场的不断增长，大批的面板厂家进入中国，三星、友达、华星光电、中电熊猫、京东方等，OLED在大尺寸OPEN CELL中渗透率的不断增加，未来几年中国OLED OPEN CELL产业有望得到迅速发展。受此趋势的吸引，本土企业抓住商机开始涉足大尺寸OPEN CELL的生产制造，众多日韩及台湾地区企业也纷纷至大陆投资建厂，此外国内各大电视厂、液晶面板厂基于垂直整合策略考虑也不断向OPEN CELL模块制造领域延伸，逐步形成中国液晶模块生产领域的三大势力。这三方未来的竞合关系将是中国背光模块产业一段时期内的主旋律也关乎中国整个OLED产业和液晶显示产业的健康与发展。 OLED显示屏是利用有机电致发光二极管制成的显示屏，由于同时具备自发光有机电激发光二极管，不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性，被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。适应于各种信息显示的要求，广泛适用在商业领域OLED显示屏可以适用于POS机和ATM机、复印机、游戏机等；在通讯领域则可适用于手机、移动网络终端等领域；在计算机领域则可大量应用在PDA、商用PC和家用PC、笔记本电脑上；消费类电子产品领域，则可适用于音响设备、数码相机、便携式DVD；在工业应用领域则适用于仪器仪表等；在交通领域则用在GPS、飞机仪表上等。近年来，OLED产业一直保持高速发展。 鉴于上述政策支持和广阔的市场前景，永州粤创显示技术有限公司总投资25亿元，在永州市冷水滩区高科技工业园租用2栋3层标准厂房建设液晶显示面板OPEN CELL生产线项目。项目总建筑面积20000m2，新购先进设备，建设4条生产线，形成年产200万块配套液晶显示器和7.5KK OPEN CELL(驱动IC及COF载带)LCM。永州粤创显示技术有限公司系粤创控股集团旗下的子公司，集团是一家以世界市场为目标，集研究、开发、生产、销售的现代化高新技术企业。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令（第682号）《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，本项目须进行环境影响评价。为此，永州粤创显示技术有限公司委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作。环评课题组在现场踏勘、资料收集、现状监测等工作的基础上，按照国家法律法规和环评技术导则的要求，编制了本项目环境影响报告表。 二、项目组成和生产规模 本项目租用永州市冷水滩区高科技工业园内电子信息产业园已建好的2栋3层厂房，占地面积10000m2，总建筑面积约20000m2，项目预计总投资25亿元。 项目主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标一览表 序号; 指标; 单位; 数量; 备注. 总投资; 万元; 250000. 占地面积; m2; 10000. 建筑面积; m2; 20000; 2栋3层厂房(租用). 三、产品方案 项目产品方案见表1-2。 表1-2 项目主要产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 规格; 备注. 1; OPEN CELL配套液晶显示器; 200万块/年; 40-55尺寸， 第8.5代; 根据客户需要调整不同规格对应具体年产量. 2; OPEN CELL(驱动IC及COF载带)LCM; 7.5KK; /; /. 四、项目主要设备 项目主要设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备规格型号一览表 工序; 设备名称; 单位; 数量; 设备型号. OPEN CELL液晶显示器. 天安; TSP自动灭菌器; 台; 1; 2500*2500*2300. FA; 自动胶带粘贴机; 台; 4; 2300*3400*2000. FA; 自动胶带粘贴机; 台; 10; 1800*3800*2000. FA; [3，4L]新增胶带粘贴设备 自动; 台; 7; 2000*2000*2000. 影像应用; [7-1L]液晶显示屏模块测试仪; 台; 4; 5400*7500*3000. TV OLB; [7-1L]印刷电路板接合机; 台; 1; 300*280*170. TV OLB; [7-1L]硅胶点胶机; 台; 1; 270*200*170. TV OLB; [7-1L]传送系统; 台; 2; 540*210*200. IT OLB; 印刷电路板接合机，直列式; 2; 2600*7200*2100. IT OLB; COG/UMS 生产设备_MT物流及包装; 台; 1; 2800*4900*3300. IT OLB; 硅胶点胶机; 台; 1; 2600*5700*2200. IT OLB; IT MMT7-9号机; 台; 1; 3200*5700*2200. IT OLB; 24”-外引线接合机; 台; 1; 2600*8500*2200. IT OLB; 5F AB群3号机 MT 减压器; 台; 1; 3200*5700*2200. IT OLB; POL偏光板贴合机 24英寸; 台; 1; 3100*2400*2900. IT OLB; POL偏光板全清洗机; 台; 1; 2800*6800*3300. IT OLB; 装载机总成修改 ISHII; 台; 1. IT OLB; 液晶显示屏模块测试仪; 台; 1; 3200*5700*2200. IT OLB; 自动灭菌器; 台; 1; 2800*8400*3300. IT OLB; 外引线接合器; 台; 1; 2600*8500*2200. IT OLB; POL偏光板贴合机 24”IT; 台; 1; 2800*8400*3300. IT OLB; CP装载机 24”IT; 台; 1; 2400*4800*3000. IT OLB; 碎玻璃去除器; 台; 1; 2400*4800*3000. LCM. TOM; TOM; 台; 2. COF; COF; 台; 2. 转载; 面板载入自动机; 台; 2. 切割; 激光切割设备; 台; 2. 清扫; 端子清扫设备; 台; 2. 绑定; OLB Bonding设备; 台; 2. 检测; OLB Check设备; 台; 2. 涂布; 涂布设备; 台; 2. 组装; 组装设备; 台; 2. 信号源; 台; 2. 老化; 老化设备; 台; 2. 五、原料及辅助材料 本项目为液晶显示面板后段生产，点胶仅在PEN CELL与背光模组组装接合时使用硅胶点胶机点胶，乙醇和无尘布仅在LCM组装过程清洁工序使用，用量较小。目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 应用工段/工艺. 1; 乙醇; kg; 10; 仓库. 2; 硅胶; kg; 15; 点胶工序. 3; 树脂; kg; 50; 涂布. 4; 无尘布; kg; 8; 清洁工序. 一 、OPEN CELL及背光模块原材料（配件）. 1; 面板玻璃; 块; 200; 组装. 2; PCBA; 块; 200. 3; 驱动IC; 块; 200. 4; 偏光板; 块; 200. 5; 铁框; 块; 200; 组装. 6; 铁贝板; 块; 200; 组装. 7; 胶壳; 吨; 10; 组装. 8; 光学膜; 吨; 10; 组装. 9; 增光膜也称 BEF; 吨; 10; 组装. 10; 反射片; 吨; 10; 组装. 11; 导光板; 吨; 50; 射出－抛磨. 12; LED光源; 5kk以上; 绑定. 二、LCM. 1; TOM; 件; 200万; 市场采购，组装. 2; COF; 件; 200万; 组装. 3; OPEN CELL及背光模块; 件; 200万; 组装. 三 、动力及燃料. 1; 电; 度/年; 100万; 当地电网. 2; 水; 吨/年; 21940; 当地供水管网. 主要原辅材料理化性质： 工业酒精，即工业上使用的酒精，也称变性酒精、工业火酒。工业酒精的纯度一般为95%和99%。主要有合成和酿造（玉米或木薯）两种方式生产，合成的一般成本很低，乙醇含量高，酿造的工业酒精一般乙醇含量大于或等于95%，甲醇含量低于1%。乙醇的结构简式为CH3CH2OH，俗称酒精，它在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有特殊的、令人愉快的香味，并略带刺激性。乙醇的用途很广，可用乙醇来制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%-75%的乙醇作消毒剂等。工业酒精可用于印刷、电子、五金、香料、化工合成、医药合成等方面。可用作清洗剂、溶剂。应用很广泛。本项目酒精主要用于成品表面清洗作用，用于吸附带走表面水分，使用量较小。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 硅胶别名：硅酸凝胶，是一种高活性吸附材料，属非晶态物质。硅胶主要成分是二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧。透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构，吸附性强，能吸附多种物质。如吸收水分，部分硅胶吸湿量约达40%，甚至300%。用于气体干燥，气体吸收，液体脱水，色层分析等，也用做催化剂。如加入氯化钴，干燥时呈蓝色，吸水后呈红色。可再生反复使用。 酚醛树脂也叫电木，又称电木粉。原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，有颗粒、粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。苯酚醛或其衍生物缩聚而得。固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。因选用催化剂的不同，可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。液体酚醛树脂为黄色、深棕色液体，如：碱性酚醛树脂主要做铸造黏结剂。 六、给排水 本项目采用城市自来水为水源。 项目排水采用雨污分流制，雨水接入雨水沟，排入雨水管网。本项目废水包括生产废水和员工生活污水。生产废水经调节池+混凝沉淀处理后排入城市污水管网；生活污水进入隔油化粪池处理后通过污水管道排入冷水滩下河线污水处理厂处理并达标排放至湘江。 七、供热 本项目不设供热系统。 八、劳动定员和工作时数 本项目劳动定员40人，均不在厂区食宿。分两班制，年工作日200天。 九、施工时间 项目施工期为16个月（简单装修，设备安装）。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租用位于冷水滩高科技工业园内电子信息产业园已建成的厂房。项目北面隔小型山体为胡阿塘，南面为园区标准厂房，西面为园区标准厂房，东面为九嶷大道。项目四至情况具体见附图2。项目北面约30米的中石化加油站产生的非甲烷总烃。因本项目与加油站之间有围墙阻隔，加油站建设时已采取了相应的环保措施和风险防范措施，故其对周边环境的影响小。 综上，项目所在区域分布的均为对人和环境污染较小的企业，项目周边绿化环境较好，因此本项目对环境影响小。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 永州位于湖南省西南部，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳，地理位置为北纬24°39′-26°51′，东经111°06′-112°21′，全市总面积2.24万平方公里。南北相距最长245公里，东西相间最宽144公里。 中心城区冷水滩区地处永州市北缘，地理位置北纬26°35′，东经111°06′，为永州市的政治、经济和文化中心。该区东邻祁阳县，西与东安县交界，南与零陵区相接，北与邵阳市毗邻。湘江自南向北纵贯全境，湘桂铁路与洛湛铁路在境内交汇，207、322国道和1830、1812省道以及衡昆高速公路在区内纵横交错，永州机场已开通长沙、广州航线，水陆空交通十分方便。 拟建项目位于永州市冷水滩区九嶷大道高科园电子信息产业园内，项目具体地理位置详见附图1。 2、地形地貌、地质及地震 永州市地势西南部高，东北部及中部较低。境内都庞岭、越城岭屏障于西北，萌渚岭、九疑山雄踞于东南，阳明山、紫金山拦腰插于东西，将全市分成南北两大块-零祁、宁道两大盆地，即形成三山围夹两盆地，呈现向东倾斜的“山”字形地貌轮廓。 冷水滩地处零祁盆地的中部腹地，地貌类型俱全，地形西北和南部高，东部低，山地、丘陵、平岗、盆地相互交织，田间阡陌，错落有致。地质为海相沉积的碳酸盐岩，土壤为灰岩红壤和灰岩黄红壤。 项目区地质构造为白垩系红色岩层与二叠系灰岩呈现角度不整合接触，无大的断裂构造通过。按地质剖面由上至下分别有：耕植土层、洪积土层、冲积土层、残积土层、第四系（Q）、亚粘土和砾石。项目区域属构造侵蚀剥蚀丘岗地貌，波状起伏地形、岗地平缓，坡角5-10度。地层岩性属于江南古陆的武陵雪峰分区，元古界地层分布最广，古生界以寒武系、奥陶系、石灰系、二迭系海相地层为主，中生界、新生界则以陆相沉积为特征。出露岩性有松散土层、砾岩、砂岩、泥灰岩、灰岩、粘土岩、板岩、变质砂岩等。地表分布有第四系（Q）、第三系（N）与上侏罗--白垩系地层，主要由黄土、粘土、亚粘土砾石组成。第四纪坡积及残积地层分布面广，肌肤覆盖全线，局部地带为低洼沟谷地。项目所在地主要为第四纪风化亚粘土砾石及红土。 根据2001版中国地震局颁发的中国地震动参数区划图，项目所在区域地震动峰值加速度为<0.05g（相当于地震烈度<6度区）地震动反应谱特征周期为0.35s，为区域构造相对稳定地块。 3、气候气象 （1）地面气象资料 ①气候特征 冷水滩区属亚热带大陆季风性气候，四季分明，夏季炎热，春寒冬冷，冬夏长、春秋短。受地形和季风影响，全区温、光、水资源丰富，有利于农作物和植被生长；气候类型多样，主体层次明显；气候年际和季节变化大，低温寒冷明显，旱涝比较频繁，是自然灾害多发区。列出了冷水滩历年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果表2-1。 表2-1冷水滩区历年各月平均气温、气压、湿度、降水量、蒸发量、日照量统计表 月份 项目; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 年平均或全年. 气温℃; 平均; 5.8; 7.2; 11.8; 17.5; 22.1; 26.0; 29.1; 28.1; 24.7; 19.2; 13.3; 8.2; 17.0. 平均 最低; 3.1; 4.7; 9.1; 14.5; 19.0; 22.9; 25.5; 24.5; 21.1; 15.8; 10.2; 5.3; 14.6. 平均 最高; 9.4; 10.7; 15.6; 21.6; 26.4; 30.5; 34.1; 33.4; 29.6; 24.0; 17.6; 12.2; 22.1. 气压 hpa; 平均; 1004.7; 1002.4; 998.4; 993.9; 989.7; 985.9; 984.1; 985.7; 991.7; 998.5; 1002.7; 1004.7; 995.2. 相对湿度%; 平均; 79; 82; 83; 82; 82; 79; 72; 75; 75; 75; 77; 78; 78. 降水量mm; 平均; 65.7; 90.0; 135.5; 220.7; 234.1; 170.6; 101.5; 126.6; 63.2; 73.2; 75.1; 55.9; 1411.9. 蒸发量mm; 平均; 49.9; 49.0; 73.4; 103.3; 122.4; 161.9; 242.6; 209.2; 173.2; 131.4; 83.3; 61.0; 1460.6. 日照量; 时数hr; 76.3; 57.1; 73.3; 98.4; 118.8; 158.7; 261.2; 234.2; 180.0; 143.5; 120.4; 104.1; 1623.1. 百分率%; 23; 13; 20; 26; 29; 39; 62; 58; 49; 40; 37; 32; 37. （2）风向风速 评价地区盛行NNE风，频率为18%，其次为NE和N风，频率分别为11%和10%，NW和WNW风的频率为0%。全年静风频率为26%，ESE、SE、WSW和W四向之风频率很小，为1%。 项目所在地年平均风速为2.3m/s。一年中以七月风速为最大，10、11、12、1、2五个月的风速小，整个冬季均不利于大气污染物扩散。一天中白天风速最大，夜间风速小，最大风速出现在中午12点左右。评价地区风向风速统计表见表2-2。 表2-2 评价地区风向风速统计表 风向; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S; SSW; SW; WSW; W; WN; NW; NNW; C. 风向(%); 10; 18; 11; 6; 3; 1; 1; 2; 7; 6; 4; 1; 1; 0; 0; 3; 26. 风速(m/s); 2.9; 3.6; 3.0; 2.1; 2.4; 2.0; 2.2; 2.3; 3.3; 3.7; 4.4; 3.1; 2.8; \; \; 2.0; \. 污染 系数; 3.4; 5.0; 3.7; 2.9; 1.3; 0.5; 0.5; 0.9; 2.1; 1.6; 0.9; 0.3; 0.4; 0; 0; 1.5; \. 4、水文 冷水滩境内年平均降水量1270.2mm，年均蒸发量1677.1mm，平均径流深度734.8mm。河流属湘江流域水系，共有大小河流25条。项目建设所在地地表水体为湘江。 湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92，300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航.是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。湘江多年平均流量691.1m3/s，最大流量17700m3/s，最小流量44m3/s。 水汲江，又名芦洪江，湘江一级支流，于冷水滩区高溪市镇汇入湘江，凤凰工业园所在地水汲江段距湘江汇合口13km。发源于邵东分水岭黄花山麓，流经东安大盛桥、伍家桥、芦洪市，沿途接纳金江、伍江、南河，在水汲江入境，经高溪市西南注入湘江，境内流程14.2公里。据资料介绍，项目所在地水汲江断面平均流量19.2m3/s，年平均总径流6.06亿m3，评价区内河流断面平均宽50m，水深1.3m。 5、土壤及植被状况 冷水滩境内成土母质多样，但石炭岩风化土较多。在下古生界（寒武纪、奥陶纪、志留纪）和上古界（泥盆纪、二迭纪）时，由于地壳运动和海浸，成为地台浅海。中生界（三迭纪、朱罗纪、白垩）后期，由于燕山运动，海水大规模退去后成为陆地。在二迭纪以前，地层以浅海沉积物为主，白垩纪后以陆相盆地沉积物为主。工程区域内土壤为灰岩红壤、灰岩黄红壤粘土。 永州市属亚热带常绿阔叶林区，系本省植物资源富集地区。全境共有维管束植物232科、1003属、2712种，有乔木树种127科、429属、1542种。有国家一级保护植物6种，国家二级保护植物13种，国家三级保护植物27种，省级保护植物29种。 经现场踏勘，本项目区域为城市建成区，评价区域没有发现珍稀、濒危物种，也无名木古树。 6、水土流失情况 据调查，冷水滩区水土流失面积139.52km2，强度有轻度、中度、极强度三个土壤侵蚀等级，其中以轻度侵蚀为主，占水土流失总面积的93.36%，中度次之，占水土流失总面积的6.40%，此外强度侵蚀面积为0，极强度侵蚀占水土流失总面积的0.24%。水土流失的特征是：区域内水土流失以水力侵蚀为主，水蚀以面蚀和沟蚀为主，崩岗、滑波等重力蚀侵较少。面蚀多发生在6º以上的耕地和疏林地，沟蚀一般发生在15º以上的果木林地和荒山荒坡。

永州市凤凰园经济开发区冷水滩工业园（高科技工业园）概况 1、冷水滩高科技工业园概括 冷水滩高科技工业园位于永州市中心城区的北部，是永州市工业建设的重要平台和建设国家级承接产业转移示范区的主阵地，也是永州经济技术开发区的重要组成部分。根据《湖南省永州市经济技术开发区规划》，园区的功能定位：以工业和仓储功能为主，配套发展居住、商业功能。老湘桂铁路以北的区域主要发展高新技术产业，以一类工业为主，二类为辅，原总规确定的凤凰园仓储区仅保留现状仓储功能，不进行扩张发展。老湘桂铁路以南的区域，以保留现状二类、三类工业为主，完善配套设施。其环评报告书由《永州市经济技术开发区环境影响报告书》已取得了湖南省环境保护厅的批复(湘环评[2013]306号，批复详见附件。 园区建设的总体目标是：按照市委、市政府“全力建设品质活力城市”和“三年提质行动”的要求，突出“工业新城、绿色新区”功能定位，在冷水滩高科技工业园南片区重点打造了达福鑫电子信息产业园、台湾高科技（永州）产业园、恒伟生物产业园、中小企业创业园、金属物流园五个园中园，初步形成了电子信息、生物制药、现代物流和先进制造四大主导产业。全面建设绿色道路、绿色工业、绿色工厂，加快打造湘江西路风光带、水汲江生态休闲走廊、唐家岭森林公园三大核心景观，尽早建成山水、生态、节能、环保的现代化工业园区。 园区交通优势明显，境内已构筑起高速公路、铁路、水路、航空四位一体的快出快进立体交通网络。湘桂铁路、洛湛铁路、衡昆高速、二广高速、国道322线、207线及省道S217线贯穿全境。永州民航机场已开通直达长沙、深圳、昆明等航线。境内湘江北可抵长江，南下经灵渠可达珠江水系。园区距衡阳高铁站140公里（全程高速）、距长沙黄花机场340公里（全程高速）、距桂林国际机场200公里。 园区总规划面积27平方公里，东临湘江河西岸、南抵旧湘桂铁路线、西止洛湛铁路线、北至二广高速马坪互通，建成区已达14平方公里，累计完成投入40亿元，其中项目建设投入25亿元，基础设施投入15亿元，累计实现税收近3亿元。“四纵六横”主干路网基本建成，绿化、亮化、美化及排水、排污、燃气、公交等配套全面跟进，供电网主线路架设完成14公里，一座220千伏变电站已建成投入使用；园区燃气管道已全部埋设完毕，已符合供气条件；安置小区、廉（公）租房、污水处理厂等配套相继启动建设。新型工业化平台建设的标准和承载产业转移的能力日趋提升。 园区以打造国家级承接产业转移示范区为引领，以建设国家级经济开发区为目标，始终坚持项目向园区集中、产业向园区集聚、资源向园区集约，按照“产业政策、投资强度、财税贡献、建设周期、成长性能”等五大要件，有针对性地引进一批产业链条长、关联度高、科技含量高、附加值大的重大战略项目，先后引进入园项目35个（投产17个、在建18个），四大主导产业格局基本形成，其中，电子信息产业以达福鑫电子信息产业园和台湾永州高科技产业园为主；先进制造业已落户年产5万吨光亮铜杆、中高压电线电缆、奔腾印务、潇湘源玻璃钢等项目；现代物流产业已落户邦联医药物流、湘南汽车大世界、永州金属物流园等项目；生物医药产业已落户恒伟生物医药产业园、钰丹药业、咏农生物柴油等项目。 根据永州市经开区总体规划和现有冷水滩高科技工业园总体规划，北部片区为凤凰工业园和冷水滩工业园，以一、二类工业为主，包括食品药品加工、电子信息等。本项目属于C3974 显示器件制造，位于永州市经开区电子信息产业园，电子信息产业园区（北部片区）：位于北部片区东侧（冷水滩工业园），用地面积约3.9km2。园区主要发展电子信息、商贸物流等产业。本项目位于冷水滩高科技工业园内，本项目符合永州市经开区总体规划和产业定位的要求。根据经开区的产业定位，结合《产业结构调整目录2011年本》（2013修正）的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，经开区的企业引进的准入行业、条件，本项目不在永州市经开区负面清单之列。 2、城市污水处理厂概况 待该片区市政污水管网连接后，本项目生活污水经过厂区污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网进入下河线污水处理厂。 永州市下河线污水处理厂位于冷水滩区东北角的下河线，厂区总占地面积159.2亩，一期工程占地77.0亩，总投资为14500万元，设计污水处理规模为10万m3/d，分为两组进行建设。2008年11月该工程开始建设，2009年底建成了第一组处理规模为5万m3/d污水处理设施。2011年初，随着冷水滩城区纳污管网的配套完善，每天收集的污水量达到7万m3，鉴于此，又启动了下河线污水处理厂另一组5万m3/d污水处理设施的建设，该工程已于2011年底建成，2012年3月初正式投产，一期工程污水处理采用泥水分离改良型A/A/O工艺。根据永州市冷水滩区的污水产生情况，2013年4月又启动了永州市下河线污水处理厂二期工程，二期工程近期(2015年前）建设规模为5.0万m3/d，远期（2020年前）再扩建5.0万m3/d，二期工程拟采用改良型A/A/O工艺方案。目前下河线污水处理厂二期工程近期已完成，总处理能力可达到15万m3/d。 3、区域污染源调查 本项目位于冷水滩高科技工业园电子信息产业园内，根据现场踏勘，项目所在区域周边有达福鑫电子信息产业园、湘龙铜业、潇湘源科技等企业，各企业项目主要污染源见表2-3。 表2-3 项目区域主要污染源概况 项目名称; 废水; COD; 氨氮; 烟尘; SO2; NOX; 备注. 永州市达福鑫投资有限责任公司电子信息产业园项目; 10.5; 1.1; 0.07; /; /; /; 已环评. 湖南湘龙铜业有限公司; 永州龙胜精密模具科技有限公司年加工冲压件500万件生产线; 0.536; 0.107; 0.011; 0.148; /; /; 已环评. 10万t光亮铜杆; 7.83; 0.5; 0.06; 21.6; 232.8; /; 已环评. 5万t高压绝缘电缆; 6.48; 0.4; 0.05; 4.3; 46.8; /; 已环评. 湖南潇湘源科技开发有限公司; 5.8; 0.5; 0.06; /; /; /; 已环评. 熙可食品有限公司; 13.91; 15.8; 4.10; /; /; /; 已环评. 天之果国际食品有限公司; 11.48; 11.34; 5.26; /; /; /; 已环评. 湖南爆破器材有限公司; 7.73; 8.82; 2.28; 163.02; 169.2; 1.35; 已环评. 湖南美美实业有限公司; 1.764; 3.93; 0.604; /; /; /; 已环评. 计量单位：废水排放量-万吨/a；水污染物排放量-吨/a；大气污染物排放量-吨/a。.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 本次评价采用引用常规监测数据、历史监测数据和现场监测数据相结合的方法。 1、环境空气质量现状 本次评价引用《永州市新辉开科技有限公司LCD显示屏生产项目环境影响报告书》中大气现场监测数据。湖南中雁环保科技有限公司于2017年3月、2017年5月对该监测项目上风向达福鑫产业园园区公寓（位于本项目北面，与项目最近距离670m）及下风向湖阿塘村（位于项目北侧，与项目最近距离100m）各布设1个监测点位，连续监测7天，监测因子有SO2、NO2、PM10、挥发性有机物（TVOC）。引用数据时间和距离均符合大气环境影响评价导则的要求，监测数据可以代表本项目评价范围的环境空气质量状况。监测点位见附图，监测结果列于表3-1。 表3-1 环境空气现状监测结果 单位：μg/m3 监测点位; 项目; 监测结果; 标准值; 超标率. 第一天; 第二天; 第三天; 第四天; 第五天; 第六天; 第七天. 上风向（园区公寓，位于本项目北面，与项目最近距离670m）; SO2; 21; 23; 27; 30; 28; 23; 22; 150; 0. NO2; 25; 23; 32; 22; 29; 31; 25; 80; 0. PM10; 24; 27; 29; 25; 27; 29; 33; 150; 0. TVOC; 56.4; 50.8; 53.1; 50.1; 47.1; 35.0; 38.7; 600; 0. 下风向（湖阿塘村，位于项目北侧，与项目最近距离100m）; SO2; 43; 38; 35; 40; 36; 40; 38; 150; 0. NO2; 40; 37; 38; 34; 43; 40; 35; 80; 0. PM10; 42; 44; 46; 49; 39; 41; 37; 150; 0. TVOC; 69.3; 67.3; 54.4; 54.1; 51.9; 46.4; 41.8; 600; 0. 备注：“L”表示“未检出”，测定结果低于其方法检出限. 由上表可知：项目地大气环境质量现状监测点的SO2、NO2、PM1024小时浓度值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，挥发性有机物（TVOC）监测值未超过《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）表1中标准限值。 2、地表水质量现状 为了解项目区地表水环境质量现状，本项目引用湖南中雁环保科技有限公司于2017年5月28日~30日在W1湘江下河线污水处理厂排污口上游500m、W2下游2500m各设置1个监测断面，监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类等共计7项。本项目污水通过下河线污水处理厂处理后排入湘江，监测结果详见下表。 表3-2 湘江监测断面水质监测结果统计表 单位：mg/l，pH无量纲 监测点位; 项目; 5月28日; 5月29日; 5月30日; IV类标准值. W1下河线污水处理厂湘江排口上游500m; pH值（无量纲）; 7.98; 7.89; 8.10; 6~9. 氨氮; 0.478; 0.445; 0.418; 1.5. 总磷; 0.11; 0.12; 0.11; 0.3. COD; 12; 13; 11; 30. BOD5; 2.7; 2.9; 2.4; 6. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.2. 石油类; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.5. W2下河线污水处理厂湘江排口下游2500m; pH值（无量纲）; 8.36; 8.43; 8.24; 6~9. 氨氮; 0.062; 0.035; 0.056; 6. 总磷; 0.05; 0.06; 0.04; 30. COD; 8; 7; 8; 1.5. BOD5; 1.8; 1.6; 1.7; 0.3. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.2. 石油类; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.5. 通过地表水常规监测资料收集分析，湘江下河线污水处理厂排污口上游500m、下游2500m监测断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 3、地下水质现状调查与评价 为了解项目区地下水环境质量现状，本环评引用湖南中雁环保科技有限公司2017年3月26号对《永州市新辉开科技有限公司LCD显示屏生产项目环境影响报告书》中项目附近的地下水环境现状进行了一期监测。 地下水水质监测选取项目所在地周围3处居民水井（已弃用）作为取样点，水位为在项目周边现场6处水井水位并根据水井高程计算得出的水位值。 （1）监测因子 pH（无量纲）、CODMn、NH3-N、阴离子表面活性剂、挥发性酚类、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟、镉、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数、总硬度、溶解性总固体及K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等离子，共28项。 （2）监测布点和采样方法 本项目为地下水为三级评价，根据地下水导则，项目地下水监测点位不应少于3个，项目区共布设6个监测点（水质监测点3个，水位监测点6个）： D1：项目北侧约110m处湖阿塘村水井（下游水质水位监测水井）； D2：项目西北侧约280m处湖阿塘村水井（下游水位监测水井）； D3：项目西北侧约500m处文仙院村水井（侧向水质水位监测水井）； 采样方法按国家规定中的相关监测规范执行。 （3）监测时间和频次 监测频次：进行一期水环境质量现状监测，监测1次。 （4）评价标准：井水（地下水）采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准进行评价，具体指标及标准限值见表3-3。 （5）地下水环境质量现状评价 地下水监测与评价结果见表3-3。 表3-3 地下水环境监测结果与评价结果（单位：mg/L，PH除外） 检测项目; 检测结果（mg/L）; III类标准值. D1; D2; D3. 水位（高程，m）; 128.0; 128.0; 117.2; /. pH（无量纲）; 6.96; /; 6.90; 6.5~8.5. 氨氮; ND; /; ND; ≤0.2. 硝酸盐（以N计）; 1.62; /; 1.73; ≤20. 亚硝酸盐（以N计）; ND; /; ND; ≤0.2. 总硬度; 215; /; 227; ≤450. 溶解性总固体; 286; /; 283; ≤1000. 挥发酚; 0.0004; /; 0.0008; ≤0.002. 阴离子表面活性剂; ND; /; ND; ≤0.3. 总大肠菌群（个/L）; ND; /; ND; ≤3.0. 钾; 0.85; /; 1.38; /. 钠; 4.31; /; 4.17; /. 钙; 89.3; /; 86.4; /. 镁; 2.68; /; 2.65; /. 重碳酸盐碱度; 208; /; 206; /. 碳酸盐; ND; /; ND; /. 氯化物; 5.2; /; 5.2; ≤250. 硫酸盐; 19; /; 15; ≤250. 氰化物; 0.004L; /; 0.004L; ≤0.05. 砷; 0.0003L; /; 0.0003L; ≤0.05. 汞; 0.00004L; /; 0.00004L; ≤0.001. 铬（六价铬）; 0.006; /; 0.011; ≤0.05. 铅; 0.001L; /; 0.001L; ≤0.05. 氟化物; 0.29; /; 0.37; ≤1.0. 镉; 0.0001; /; 0.0001L; ≤0.01. 铁; 0.05; /; 0.06; ≤0.3. 锰; 0.04; /; 0.02L; ≤0.1. 细菌总数; 38; /; 35; ≤100. 由上表可知，项目区三个地下水水质监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 2018年9月19日-9月20日，委托湖南精科检测有限公司对本项目的厂界东、南、西、北面各设一个监测点进行声环境监测，监测频次为：昼、夜各1次，连续监测2天。监测数据见表3-4。 表3-4 厂界四周声环境现状监测结果统计表 监测点位; 监测日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目东场界; 2018.9.19; 53.7; 43.6; 65; 55. 2018.9.20; 52.9; 42.9; 65; 55. N2项目南场界; 2018.9.19; 54.3; 43.1; 65; 55. 2018.9.20; 52.6; 42.6; 65; 55. N3项目西场界; 2018.9.19; 53.6; 42.9; 65; 55. 2018.9.20; 52.4; 41.3; 65; 55. N4项目北场界; 2018.9.19; 53.4; 43.2; 65; 55. 2018.9.20; 52.7; 42.3; 65; 55. 由上表监测数据可知，项目四周厂界监测点昼夜噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 5、生态环境现状 本项目位于永州市冷水滩区九嶷大道高科园电子信息产业园，项目区域内和周边有少量植被，主要以人工种植的灌乔木为主，无珍稀树种分布，项目用地区域内无野生保护动植物和名胜古迹，生态结构简单。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于永州市冷水滩区九嶷大道高科园电子信息产业园，项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 影响因素; 环境保护目标; 方位; 与厂房最近距离(m); 影响人数与环境特征; 功能区划. 空气环境; 湖阿塘村居民; 北面; 100; 约20户60人; 环境空气满足二类功能区；项目周边2.5km范围内. 文仙院村居民; 西北; 500; 约6户18人. 板木塘村居民; 西北; 730; 约4户12人. 阳春庙村居民; 西; 530; 约7户21人. 周家院子居民; 西南; 780; 约10户30人. 达福鑫电子产业园宿舍区; 北; 670; 最大3000人，目前已入住约1500人. 四丘田村; 西南; 2185; 自然村，居民约1380人. 肖家; 西南; 760; 居民约16户48人. 地表水; 湘江“菱角山水厂取水口下游300m至高溪市码头”段; 东; 2070; 下河线污水处理厂排放口上游500m、下游2000m; IV类水功能区要求. 水汲江“工业园马坪排水口上游500m至下游1500m”; 西北; 2800; 马坪排水口上游500m至下游1500m; III类水功能区要求. 杨春塘; 西; 230; 小型水塘; III类水功能区要求. 地下水; 项目周边地下水井; 周边; /; /; 无饮用功能，Ⅲ类标准. 声环境; 湖阿塘村居民; 北面; 100-200; 约17户51人; 声环境满足2类功能区要求. 注：表中的距离均为本项目与保护目标的最近距离。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单，详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 取值时间; 二级标准（μg/m3）; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; TVOC; 8小时均值; 600; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、水环境 本项目区域地表水体主要为北面水汲江及东面湘江，本项目纳污水体为湘江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）及《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）中相关规定，项目北侧水汲江为农业用水区，属于Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。项目东侧为湘江“菱角山取水口下游300m至高溪市码头”，属于IV类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准，见表4-2。 表4-2 GB3838-2002地表水环境标准部分项目标准限值 单位：mg/l 功能区; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. Ⅲ类; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05. IV类; 6～9; 30; 6; 1.5; 0.3; 0.5. 3、地下水 项目选址于冷水滩高科技工业园，根据《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017），执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，地下水环境质量标准见下表。 表4-3 地下水环境质量标准 PH为无量纲 标准类别; pH; 氨氮; COD; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 氯化物; 挥发酚. Ⅲ类; 6.5～8.5; ≤0.2; ≤3.0; ≤20; ≤0.02; ≤250; ≤0.002. 3、声环境 本项目所在地区位于工业生产区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声功能区分类，属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类环境噪声限值。 表4-4 声环境质量标准值 等效声级LAeq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。标准值详见表4-5。 表4-5 废气污染物排放标准 序号; 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 二级; 排气筒高度. 1; 生产车间; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 1.0; GB16297-1996 表2中标准. 非甲烷总烃*; 120; 10; 4.0. *注：由于TVOC暂未发布国家标准，本项目生产过程中排放的TVOC参照执行非甲烷总烃排放标准。 2、废水排放标准 本项目营运期生活污水经厂区隔油化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过项目九疑大道市政污水管网排入永州市下河线污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级B标准，排放标准详见4-6、4-7。 表4-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油. （GB8978-1996）表4中三级标; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤20; ≤100. 表4-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单 标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; 总氮; NH3-N; 总磷; LAS. （GB18918-2002）中一级B标准; 6-9; ≤60; ≤20; ≤20; ≤20; ≤8（15）; ≤1; ≤1. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目工程分析可知，本项目营运期不涉及废气总量控制指标，本项目清洗废水经厂区废水处理站处理达标部分回用，剩余部分达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政管网；生活污水经隔油化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过九疑大道市政污水管网进入永州市下河线污水处理厂集中处理后排放量COD：1.32t/a；氨氮0.18t/a，建议核定废水污染物总量控制指标为：COD：1.32t/a；氨氮0.18t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目为液晶显示面板后段生产，生产工艺较为简单。OPEN CELL及背光模块有六大结构，发光源(LED光源)、导光板、反射板、扩散板、增亮膜、偏光转换膜。模块组装制程主要是将切割相应尺寸的面板与驱动IC、电路板、背光板等外部零组件组装起来之后做最后的检测。 背光模块本身是一个结合许多光学薄膜材料的模块，如偏光板（Polarizer）、增光膜（BEF/DBEF）、扩散膜/板（Diffuser sheet/Plate）及反射片（Reflector），各种光学膜各自有各自的光学性质。 OPEN CELL(驱动IC及COF载带)及背光模块生产工艺流程详见下图。 面板玻璃载入自动机 激光切割 S1 清洗 纯水 W1 PCBA 绑定 偏光片贴付 通过邦定将IC裸片固定于PCBA板 FOG绑定(固定好表面贴装元件的模块和驱动IC Bonding后的液晶显示模块再进行绑定) 点硅胶 硅胶 S2废硅胶 背光模块(铁贝板，LED光源，增光膜，导光板，反射片，胶壳、铁框组装)安装 S3 检测 成品 图例：G：废气 W:废水 N：噪声 S：固体废物 图5-1 OPEN CELL(驱动IC及COF载带)及背光模组组装工艺流程及产污图 (1)OPEN CELL(驱动IC及COF载带)及背光模组组装工艺说明： 1)切割 外购的大尺寸LCD显示面板经激光切割机切割加工成客户所需的尺寸大小，切割过程主要产生噪声和少量废边角料。 2)清洗 清洗是LCM生产过程中非常重要的一道生产环节，是指利用纯水将吸附在玻璃表面上的杂质清除，从而获得洁净的玻璃表面。本项目清洗过程仅用到纯水，无需添加清洗剂。清洗过程将产生一定量的清洗废水，废水中的污染物主要为悬浮物。 3)PCBA Bonding：是芯片生产工艺中一种打线的方式，一般用于封装前将芯片内部电路用金线或铝线与封装管脚或线路板镀金铜箔连接，来自超声波发生器的超声波（一般为40-140KHz），经换能器产生高频振动，通过变幅杆传送到劈刀，当劈刀与引线及被焊件接触时，在压力和振动的作用下，金属表面相互摩擦，氧化膜被破坏，并发生塑性变形，致使两个纯净的金属面紧密接触，达到原子距离的结合，最终形成牢固的机械连接。 5)偏光片贴付：偏光片贴付是在液晶显示器上粘贴偏光片的工序。 6)COG Bonding：COG Bonding即驱动IC绑定，是将驱动电路绑定在液晶显示模块表面的一道工序。 7) FOG Bonding：FOGBonding即FillonGlass绑定，是通过ACF粘合将固定好表面贴装元件的模块和驱动IC Bonding后的液晶显示模块再进行绑定。 8)涂硅胶：使用自动点胶机，将硅胶涂到FOG Bonding 后的液晶显示模块上，此过程将产生少量废弃硅胶。 9)背光模块安装：将铁贝板，LED光源，增光膜，导光板，反射片，胶壳、铁框依次组装成背光模块，组装好的背光模块贴付到液晶显示模块上。 10)检测 外观检查是根据液晶的旋光特性，在两片相互垂直(或平行)的偏光片之间形成的亮场(或暗场)，通过检测人员的肉眼观察以检查产品的质量，通过目测从中挑出废品的过程。 (2)OPEN CELL(驱动IC及COF载带)LCM生产工艺流程如下： LCM是由LCD面板及OPEN CELL与背光模块结合之后的产品，组装工艺详见下图。 TFT-LCD面板载入自动机 撕TFT保护膜 端子清洁自动机 乙醇、无尘布 S4 通过邦定将IC裸片固定于PCBA/异方性导电胶膜 涂布 G2 树脂 组装(CELL盖在LCD面板上、撕CF保护膜、安装板金、锁螺丝) \ ) 安装C/B和C/B盖板 老化 检测 S5 测试 贴标签 成品入库 图例：G：废气 W:废水 N：噪声 S：固体废物 图5-2 OPEN CELL(驱动IC及COF载带)LCM组装工艺流程及产污图 LCM组装工艺说明： TFT-LCD面板载入自动机：自动载入TFT-LCD面板进入机台；撕掉TFT保护膜。 端子清洁自动机：将清洁剂乙醇放在无尘布上清洁面板端子侧； COF/ACF：把COF(输出端子侧)连接到屏端子上，使两者导通，采用具有可靠性且能对窄间距的ACF异方性导电胶膜压接方法作为连接方法，由ACF异方性导电胶膜硬化而固着； 树脂涂布：用树脂覆盖屏端子露出部及COF引线露出部，据此，防止由异物、水分等引起的端子间短路和端子腐蚀； 组装：将LCD面板及OPEN CELL与背光模块组装，CELL盖在LCD面板上、撕CF保护膜、安装板金、锁螺丝，安装C/B及C/B盖； 老化：利用高温长时间点灯产品进行老化测试，利用电子产品故障率浴缸曲线规律，使产品于早夭期不良在厂内提早显现，让客户端有较好的产品质量。老化参数50摄氏度、2hr。 检测：利用一些特定测试画面及检验手法对组装完成之产品画面及外观进行检验以将不良品筛检出来并判定产品等级检查项目；主要检测项目为线欠、块欠、功能及外观、等级检测，光学检测。 贴标签、入库：贴条码标签，装入防静电袋中，装箱，贴箱条码标签入库。 纯水制备：本项目 LCD 面板清洗需用到纯水，由纯水站统一供应。纯水站采用离子交换树脂去除水中的离子，即是将经过多介质过滤预处理后的自来水依次再进入阴离子交换塔和阳离子交换塔进一步处理，最终出水进入纯水水箱供生产用水。

主要污染源及污染物排放状况： （一）施工期 项目房屋租赁永州市冷水滩区九嶷大道高科技工业园内2栋3层厂房，本项目建筑施工主要指对租用房屋的装修和改造。 (1)大气污染源 本项目施工期间施工人员不在施工区域内用餐，因此施工期大气污染主要是室内装饰装修产生的有机气体污染。项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。装修阶段向周围环境空气排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位不能十分明确，油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员。 (2)废水 施工期废水主要是装修人员的生活污水。 ①工地生活污水 据建设方提供的数据资料，该项目装修期间，预计本项目施工人员10人，装修期间生活用水按100L/人·天计，排污系数0.8，则生活污水产生量为0.8m3/d。项目施工人员回家或在项目周边租房居住，施工人员日常生活排放的生活污水经化粪池处理后排入附近市政污水管网。 (3)固体废物 ①生活垃圾 施工人员日均10人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，产生量为0.005t/d。 ②建筑垃圾 施工期固体废物主要是装修过程产生的建筑垃圾、生活垃圾。本项目建筑面积约20000m2，按2kg/m2计算，项目施工期建筑垃圾产生量为40t。 (4)噪声污染源 建设项目在施工过程中，各种施工机械设备的运转，不可避免地将产生噪声污染。主要施工机械的噪声源强见下表。 表5-1 施工机械设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 施工设备名称; 距设备1米处平均A声级. 电钻、电刨、空压机; 80-95. （二）营运期 项目营运期生产过程中产生的污染物主要有生活污水、废气、噪声及固体废物（生活垃圾、生产固废等）。具体分析如下： 1、废气 本项目产生的废气主要为：器件擦拭过程产生少量的乙醇；树脂涂布、点胶、边框封口过程中挥发少量有机废气。 ①主要为器件擦拭过程中产生少量的乙醇（10kg/a，挥发100%），点胶工序产生的有机废气（0.8kg/a，可挥发助剂占90%），按照助剂全部挥发考虑，有机废气产生量为0.0108t/a，集气罩收集效率90%，处理效率80%，则有机废气排放量为0.0019t/a。 ②有机废气 本项目树脂涂布挥发少量有机废气。据业主提供资料，树脂中酚醛含量约占70%、使用后100%挥发，挥发出的有机溶剂以非甲烷总烃计，则本项目产生的非甲烷总烃产生量共为35kg/a。环评要求在工位上方设置集气罩，收集树脂涂布过程中挥发的有机废气，并设置活性炭吸附装置吸附有机废气引至楼顶排放，集气罩收集效率90%，处理效率80%，则有机废气排放量为0.0063t/a。可达到《大气污染物排放标准》GB16297-1996中表2中的排放限值。 本项目有机废气排放量为0.046t/a，集排气设施抽风量约6000m3/h，则挥发性有机物排放浓度约为0.43mg/m3，排放速率为0.003kg/h；符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准。 ③备用柴油发电机尾气：为保证消防和应急照明，拟在厂房一楼设一个专门的发电机房内设置1台功率为200KW备用柴油发电机作为应急保证电源。发电机组运行时柴油机排出的尾气是一种高温高速的脉动性气流，除了黑烟外，而且还含有SO2、NOx、CO和烟尘等有害物质，对环境有一定的影响。 2、废水 (1)生产废水 根据建设方提供的资料和查阅相关资料可知，本项目营运期生产废水为工艺清洗废水：排放量为96m3/d，主要来自水洗工序使用纯水对 LCD玻璃面板清洗过程产生的废水，主要污染物为CODCr、石油类和SS。 由于本项目采用多级逆流清洗方式对玻璃进行清洗，经前半段清洗后，后半段清洗废水所含污染物浓度较低，为节约水资源，同类项目生产基地的实际运行经验，清洗过程产生的清洗废水约 60%可回收利用，其余40%污染物浓度较高的清洗废水排入废水处理站处理。本项目清洗废水产生量约240m3/d，回收 144m3/d后，剩余96m3/d排入废水处理站处理。 ②纯水站再生反洗废水：本项目 LCD面板清洗过程需用到纯水，由纯水站统一供应。纯水站采用离子交换工艺制备纯水，会产生一定量的离子浓缩废水，项目需要纯水240吨左右，用于玻璃清洗，水回收率为95%左右，则纯水制备设备定期排放的浓水量约为12t/d，该废水中除含有少量的钙镁盐分外，不含其他污染因子，可作为生活用水用于职工日常清洗及厕所冲洗。 (2)生活污水：本项目员工约有40人，均不在项目内食宿。项目废水主要为职工生活污水（主要为卫生间污水）。项目员工用水量按人均用水50L/人·d计算，则每天用水2t，年工作200天计，则年用水400t，排污系数按0.85计，则生活排水量约为340t/a。该类污水的主要污染物为CODCr（250mg/L）、BOD5（150mg/L）、SS（150mg/L）、NH3-N（25mg/L）。根据污水排放量及处理前后污染物浓度，估算出项目的污染物排放量见下表。 表5-2 项目污水排放量及水污染物排放量统计表 种类; 来源; 产生量 (m3/a); 污染物; 处理前; 处理后; 削减量 (t/a); 排放去向. 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生产废水; 工艺清洗、纯水站反冲洗; 21600; pH; 6-8; 6-9; —; 经废水处理站处理达标后排入市政污水管网. SS; 280; 6.05; 180; 3.89; 2.16. CODCr; 350; 7.56; 260; 5.62; 1.94. 石油类; 38; 0.82; 10; 0.22; 0.60. 生活污水; 员工日常生活用水; 340; SS; 150; 0.051; 120; 0.0408; 0.01; 经处理达标后排入市政污水管网. CODCr; 250; 0.085; 200; 0.068; 0.02. BOD5; 150; 0.051; 120; 0.0408; 0.01. NH3-N; 25; 0.0085; 20; 0.0068; 0.0017. (3)水平衡 本项目用水主要是纯水制备及员工生活用水，生产用水全部使用纯水，项目用水平衡图详见下图。 2 1.7 0.3 1.7 12 144 109.7 254 12 252 96 240 108 图5-3 项目水平衡图 单位：t/d 3、固体废物 本项目产生的主要固废为：生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 生活垃圾：该公司职工40人，按人均产生生活垃圾0.5kg/d计，则本项目生活垃圾产生量20kg/d（4t/a）。生活垃圾以食物残渣、废包装、废旧织物、废纸、废塑胶制品等为主，经收集后由当地环卫部门定期清理，统一送往垃圾填埋场填埋。 一般工业固废：主要废包装材料、不合格产品等，废包装材料产生量0.1t/a。项目生产中产生的固废主要为切割时产生的边角料OLED屏幕面板、检测时产生的不合格产品，预计产生的边角料和不合格产品量约为9t/a。边角料和不合格产品由原料供应商回收。 在器件擦拭过程中产生废抹布，产生量约为4kg/a，根据《国家危险废物名录》(2016版)附录危险废物豁免管理清单，全部环节产生的废含油抹布，可视为一般固废，与生活垃圾一起由环卫部门运走处置； 本项目废清洗剂主要为工业酒精，为一般固废，项目废清洗剂包装罐及其擦拭物产生量为0.009t/a。与生活垃圾一起由环卫部门运走处置。 危险废物：项目各种设备维护、保养产生少量的废机油（危险废物类别：HW08废矿物油），产生量约为10kg/a，应与有危险废物处置资质的单位签订处置协议，专用容器暂存统一收集后定期交由该单位处置；项目在生产过程中将使用硅胶和树脂类原料，将产生一些废容器及废料，年产生量约0.1t；废活性炭：项目生产线有机废气挥发采用活性炭吸附，会有废活性炭产生，类比同类项目，项目废活性炭产生量约为1t/a，根据《国家危险废物名录（2016年）》，该活性炭为危险废物，定期交有资质单位处置。 4、噪声 本项目夜间不进行生产，因此项目夜间对周围环境无噪声影响。项目产生的主要噪声为各项机械设备运行产生的机械噪声，噪声值在70-95dB (A)左右，拟将其放置在密闭的空间，进行隔音处理后，噪声值能降到45-65dB (A)。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 器件擦拭、点胶、树脂涂布 | VOCs | 2.39mg/m3、0.046t/a |  | 0.43mg/m3；8.2kg/a |  |
|  | 柴油发电机 | 柴油发电机尾气 | 产生量相对较小 |  | 较少 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 21600t/a | pH | 6-8 |  | 6-9 |  |
|  |  | SS | 280mg/L、6.05t/a |  | 180mg/L、3.89t/a |  |
|  |  | CODCr | 350mg/L、7.56t/a |  | 260mg/L、5.62t/a |  |
|  |  | 石油类 | 38mg/L、0.82t/a |  | 10mg/L、0.22t/a |  |
|  | 生活污水 340t/a | CODCr | 250mg/L | 0.085t/a | 150mg/L | 0.068t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.051t/a | 120mg/L | 0.0408t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.051t/a | 120mg/L | 0.0408t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0085t/a | 25mg/L | 0.0068t/a |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 4t/a |  | 交环卫部门处理 |  |
|  | 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 0.1t/a |  | 交专业回收公司回收处理 |  |
|  |  | 不合格产品 | 9t/a |  | 统一收集后交给专业公司回收处理 |  |
|  |  | 含油抹布 | 4kg/a |  | 交环卫部门处理 |  |
|  |  | 废清洗剂 | 0.009t/a |  | 交生产厂家回收处理 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.01t/a |  | 专用容器暂存，委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 废活性炭、废硅胶和树脂类废料 | 1.1t/a |  | 暂存后委托有资质的单位处置 |  |
| 噪 声 | 生产工序 | 机械设备、通风机、空压机噪声 | 70-95dB(A) |  | 昼间(6：00-22：00)≤65dB(A)；夜间(22：00-次日6：00)≤55dB(A) |  |
| 注：表中水污染物排放浓度及排放量是指经厂区内预处理措施处理后的排放浓度及排放量。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 项目位于永州市冷水滩区九嶷大道高科园电子信息产业园内，本项目租用城区内已建成厂房，不涉及土地开挖、施工建设等生态破坏活动，因此，本项目运营不会对生态环境造成明显的影响。 项目营运期环境污染主要为废气、噪声和固废，所排放的污染物量少，对周边环境影响较小，而且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此项目正常营运对生态基本没有影响。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 器件擦拭、点胶、树脂涂布 | 有机废气 | 抽排气设施抽排至活性炭吸附装置，由屋顶高空排放 | 达到《大气污染物排放标准》的排放限值 |
|  | 柴油发电机 | 发电机尾气 | 使用率比较低，楼顶排放 | 对周围环境影响较小 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经隔油化粪池+下河线污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
|  | 生产废水 | pH、SS、CODCr、石油类 | 经废水处理站处理达标后排入市政污水管网，进下河线污水处理厂集中处理 | 部分回用，部分达标排放 |
| 固 体 废 物 | 切割、检测 | 边角料、不合格成品 | 统一收集后交给专业公司回收处理 | 有效处置 |
|  | 废包装材料 | 废包装材料 | 交专业回收公司回收处理 |  |
|  | 含油抹布 | 含油抹布 | 交环卫部门处理 |  |
|  | 废清洗剂 | 废清洗剂 | 交生产厂家回收处理 |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 收集送城市垃圾填埋场 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 专用容器暂存，委托有资质的单位处置 | 安全处置 |
|  |  | 废活性炭、废硅胶和树脂类废料 | 暂存后委托有资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 隔声减振、建筑隔声 种植绿化防护带等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，昼间：≤65dB(A)、夜间：≤55dB(A) |
| 生态保护措施及预期效果 项目租赁现有厂房进行生产，所在工业区的地面基本上为水泥硬化，建议协助工业区管理方加强厂区周边绿化，以美化环境，改善生态环境。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租用的厂房已建成，只需进行简单的装修和设备安装，据调查，由于施工时间较短，施工量较小，基本在封闭的空间内施工，施工期对项目周边环境敏感目标没有产生明显影响。以下将就施工期间这些污染及其对环境的影响做简单分析，并提出相应的防治措施。 (1)施工期大气环境影响分析 本项目施工过程中的大气污染主要来自装修废气。 本项目建设期主要是对房屋进行装修，在装修过程中使用涂料、油漆、胶水和密度板、层压板、强化地板；近年来我国的装修业和装饰材料业发展很快，涂料业引进和开发了许多水溶性、无苯的涂料、胶水。本项目在装修时，必须使用正规企业生产的低毒、无毒或环保型绿色涂装材料，减少有机废气污染影响。 (2)施工噪声环境影响分析 项目装修阶段，主要产噪设备有电钻、电刨、空压机等，噪声值在80-95dB(A)。项目安装隔声窗，并通过墙体阻隔降噪后，噪声值可降低15-25 dB(A)。 本项目施工阶段应做好如下防治噪声污染工作： 1)选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。 2)在施工场界设置隔声屏障，尽量增大对设备噪声的隔声量。 3)增加消声减振的装置。 4)禁止当日22时至次日6时和午休期间进行产生噪声污染的施工作业和建筑材料的运输。如确需夜间施工作业的，必须提前3日向当地环境保护行政主管部门提出申请。 项目装修阶段会对周边声环境造成一定的影响，但是噪声影响为暂时性影响，待施工结束后，噪声影响随机消失，项目对环境影响较小。 (3)施工期水环境影响分析 施工过程产生的废水为施工人员的生活污水。则生活污水产生量为0.8m3/d，产生量很少。项目施工人员回家或在项目周边租房居住，施工人员日常生活排放的生活污水经化粪池处理后排入附近市政污水管网，经污水处理厂处理后对外环境影响很小。 (4)施工垃圾的环境影响分析 施工期间垃圾主要为施工所产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。日均施工人员为10人，生活垃圾按0.5kg/d•人计，产生量为0.005t/d，由环卫部门统一收集处置，对环境影响不大。 施工期间将产生废弃的建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等。经计算，项目施工期建筑垃圾产生量为40t，建筑垃圾应当严格管理，建筑垃圾委托市容环境卫生主管部门处置。总的来说，本项目施工期固体废物对环境的影响不。

营运期环境影响分析 1、废气环境影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要为器件擦拭工序产生少量的乙醇，点胶工序产生少量的有机废气，在生产车间设集排气设施将之收集排至活性炭吸附装置吸附，并引至楼顶排放，集气罩收集效率90%，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013），吸附法工业有机废气治理设施净化效率不得低于80%，本项目活性炭吸附塔吸收效率取80%。本项目在树脂涂布过程中挥发的有机废气，以非甲烷总烃计算其产生量共为35kg/a。本环评要求在上方设置集气罩收集树脂涂布过程中挥发的有机废气，并设置活性炭吸附装置吸附外排的有机废气，并引至楼顶排放，集气罩收集效率90%，处理效率80%，可达到《大气污染物排放标准》GB16297-1996中表2中的排放限值，对周围大气环境的影响不大。 主要从以下几个方面来说明项目采取的挥发性有机废气治理措施的可行性。 (1)工艺选择 目前，针对工业企业所产生的有机废气（以碳氢化合物为主）污染，主要采取以下的防治措施：1)优化工艺和生产、运输设备，减少生产、储运过程中的物料损耗；2)减少有机溶剂的用量，从源头上减少污染物的产生量；3)对不可避免的有机废气排放，采用适当的方法进行排气净化治理。 其中废气净化治理方法主要为燃烧法、催化燃烧法、吸附法、吸收法、冷凝法。各种方法的优缺点见表8-1。 表8-1 有机废气主要净化方法比较 净化方法; 优点; 缺点; 适用条件. 吸附法; 净化效率高，可回收有机物质,系统运行稳定，操作维修方便。; 当温度过高时吸附失效，吸附剂定期更换再生费用大，设备庞大，占地多。; 大风量、低浓度，温度一般20-30℃，浓度1-500mg/m3. 燃烧法; 操作简单，维护容易，无须预处理，有机物可完全燃烧。燃烧热可作为烘干室的热源综合利用。; 有害气体不能回收利用，易产生二次污染。; 适用高浓度废气. 吸收法; 处理量大，净化效率高，节省能源，节省运行费用。; 净化效率不高，吸收液需再处理，否则会产生二次污染。; 适用于高、低浓度有机废气. 冷凝法; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 由上表可知，四种方法各有优缺点，适用于不同的情况，由于活性炭吸附技术相对简单、有效，使其成为回收有机气体的首选技术。根据项目废气排放特征，考虑去除效率、运行费用等，本项目采用活性炭吸附处理有机废气。 (2)投资及运行成本分析 投资：工程投资约40万元，占总投资的0.016%左右。 本项目采用的挥发性有机废气（TVOC）治理措施从技术、经济上是完全可行的。 柴油发电机尾气：发电机为停电时备用设备，其影响为暂时性。发电机组运行时柴油机排出的尾气是一种高温高速的脉动性气流，除了黑烟外，而且还含有SO2、NOx、CO和烟尘等有害物质，直接排放不能符合国家的环保规定，对空气环境会造成一定的污染。为避免柴油发电机尾气对周边空气的影响，要求发电机尾气经楼顶排放；为最大程度减少对人群的影响，建议使用清洁轻质柴油，即柴油中的苯、硫含量都较低或向使用的柴油中加入添加剂，使柴油燃烧完全，可降低燃油烟气污染物的排放量，且柴油发电机使用率比较低，一年只开机几次，对周围环境影响极小。 2、废水环境影响分析 (1)生产废水 本项目营运期生产废水为工艺清洗废水：排放量为96m3/d，主要来自水洗工序使用纯水对 LCD玻璃面板清洗过程产生的废水，主要污染物为 CODCr、石油类和 SS。纯水站再生反洗废水：本项目LCD面板清洗过程需用到纯水，由纯水站统一供应。纯水站采用离子交换工艺制备纯水，离子交换树脂需定期冲洗，废水产生量为 12m3/d，排入厂区废水处理站处理。 本项目拟在厂区北侧设置1座废水处理站，设计处理规模为120m3/d。由于本项目采用多级逆流清洗方式对玻璃进行清洗，经前半段清洗后，后半段清洗废水所含污染物浓度较低，为节约水资源，本项目清洗废水经厂区废水处理站处理达标部分回用，剩余部分达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政管网，排入下河线污水处理厂。 图8-1 废水处理工艺流程图 1)调节池 各栋厂房产生的废水通过专设管道，排入厂区废水处理站中。废水调节池具有调节水质、水量的作用，能够稳定水质、水量，为废水处理站的运行稳定作前期准备，同时，也可以作为初沉池，初步去除废水中的悬浮物。 2)混凝反应池 混凝是去除水中细小悬浮物和胶体污染物的有效方法之一。混凝包括凝聚与絮凝两种过程，凝聚是脱稳的胶粒相互聚结的过程，絮凝是指由高分子物质吸附架桥作用而使微粒相互黏结的过程。混凝机理包括：双电层压缩、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕。本项目污废水中含有悬浮物质，需加入絮凝剂实现凝聚和絮凝，使得微小颗粒相互黏结，并最终形成可沉淀的大颗粒的矾花，为下一步沉淀提供必要条件。 3)斜管沉淀池 在通过混凝工艺后，悬浮物质凝聚絮凝脱稳形成可通过沉淀去除的大矾花， 在后续沉淀池内可顺利完成泥水分离的过程，最终出水进入清水池。 4)污泥池 污泥池主要作用为收集和暂时储存从调节池和斜管沉淀池排出来的污泥，并定期用污泥泵将池中污泥抽至板框压滤机中处理。 本项目生产过程所排放的废水中主要污染物为悬浮物和少量油类物质。拟建废水处理站采用混凝沉淀处理工艺对本项目的生产废水进行处理，该工艺技术成熟稳定，操作简便，处理效率高。根据深圳世成电子西乡生产基地废水处理站的实际运行数据，采用混凝沉淀工艺对 COD的去除率可达到 80%，对悬浮物和石油类物质的去除率可达到90%。本项目生产废水经处理后出水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。因此，本项目生产废水处理方案是可行的。 (2)生活污水 项目员工生活污水排放量为340t/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，水质均简单。生活污水经隔油池、三级化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准排至市政污水管道，然后引至下河线污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入湘江。 (3)项目废水进入污水处理厂可行性分析 本项目排放的污水主要为生活污水，主要污染物COD、NH3-N、SS等，经隔油池、化粪池处理后排入城市污水管道，水质均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，满足下河线污水处理厂进水水质要求。 下河线污水处理厂的进、出水水质见表8-2。 表8-2 下河线污水处理厂的进、出水水质 单位：mg/l 序号; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 1; 下河线污水处理厂进水水质; 350; 160; 250; 35. 2; 下河线污水处理厂出水水质; ≤60; ≤20; ≤20; ≤8. 永州市下河线污水处理厂位于冷水滩区东北角的下河线，厂区总占地面积159.2亩，一期工程占地77.0亩，总投资为14500万元，设计污水处理规模为10万m3/d，分为两组进行建设，每组5万m3/d。2008年11月该工程开始建设，2009年底建成了第一组处理规模为5万m3/d污水处理设施。2011年初，随着冷水滩城区纳污管网的配套完善，每天收集的污水量达到7万m3，鉴于此，又启动了下河线污水处理厂另一组5万m3/d污水处理设施的建设，该工程已于2011年底建成，2012年3月初正式投产，一期工程污水处理采用泥水分离改良型A/A/O工艺。2013年4月，永州市下河线污水处理有限责任公司启动了永州市下河线污水处理厂二期扩建及配套管网工程，在其现有厂区内扩建二期工程，新增2组改良型A/A/O工艺污水处理设施，每组设计规模为5万m3/d，二期工程扩建后，污水总处理规模为20.0万m3/d。该项目已于2013年7月取得了永州市环保局环评批复。二期扩建工程为两个阶段建设，其中一阶段（2013-2015年）先扩建5.0万m3/d处理规模，二阶段（2016-2020年）在一阶段基础上再扩建5.0万m3/d处理规模，目前实际运行规模为15万m3/d。出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级（B）排放标准。下河线污水处理厂二期工程第一阶段已完成，总处理能力可达到15万m3/d。根据永州市下河线污水处理厂提标改造工程环境影响报告表，下河线污水处理厂目前实际处理量已达15万m3/d，永州市下河线污水处理厂提标改造工程（20万m3/d）正在建设中，预计于2018年年底完成并投入运营；本项目预计2020年4月投入运营，因此项目污水可以依托永州市下河线污水处理厂进行处理。本项目建成后排放的生活污水排放量为273.9t/d。根据污水处理厂纳污范围，本项目污水全部纳入污水处理厂处理。由于该项目污水排放量较小，对下河线污水处理厂不会产生较大的处理负荷。 项目污水排放路径为：项目地→九嶷大道→湘江西路→污水处理厂→湘江。具体排放路径详见附图。 下河线污水处理厂是用于处理城市生活污水和工业污水的，其处理工艺能有效处理本项目产生的废水。 (4)对湘江水质影响分析 从表8-1可看出，下河线污水处理厂的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。下河线污水处理厂正常排放情况下，对湘江水质的影响不大。 3、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。 (1)生活垃圾：项目员工产生的生活垃圾4t/a，须避雨集中堆放，经收集后由当地环卫部门定期清理，统一送往垃圾填埋场填埋作无害化处理，日产日清，并要选择好垃圾临时存放地的位置，尽量避免垃圾散发的臭味逸散。经收集后统一送往垃圾填埋场填埋，对周围环境影响不大。 (2)一般工业固体废物：项目生产过程中会产生废包装材料，集中收集后交给专业公司回收处理。 项目各种设备维护、保养产生少量的含油抹布，产生量约为10kg/a，与生活垃圾一起由环卫部门运走处置。对环境影响较小。 项目主要废包装材料、不合格产品等，废包装材料产生量0.1t/a。项目生产中产生的固废主要为切割时产生的边角料OLED屏幕面板、检测时产生的不合格产品，预计产生的边角料和不合格产品量约为9t/a，为一般工业固体废物，项目生产、经营过程中产生的工业固体废物不得擅自排放或混入生活垃圾中倾倒。统一收集后交给专业公司回收处理。 本项目废清洗剂主要为工业酒精，为一般固废，项目废清洗剂包装罐及其擦拭物产生量为0.009t/a。废清洗剂交生产厂家回收处理。 项目各种设备维护、保养产生少量的废机油，产生量约为10kg/a，应与有危险废物处置资质的单位签订处置协议，统一收集后暂存于暂存间(位于项目生产车间第二层东南角）定期交由该单位处置。项目在生产过程中将使用硅胶和树脂类原料，将产生一些废容器及废料，年产生量约0.1t；废活性炭：项目生产线有机废气挥发采用活性炭吸附，会有废活性炭产生，类比同类项目，项目废活性炭产生量约为1t/a，根据国家危险废物名录（2016年），该活性炭为危险废物，定期交有资质单位处置。同时，本项目需设立明确的危险废物暂存区，在危废交与有危险废物处置资质的单位处置前，需按《危险废物污染防治技术政策》(环发[2001]199号)和《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单要求设置暂存区，暂存间集中布置，本项目危废暂存间总面积为20m2。暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，进行防风、防雨、防晒、防渗等设计，不得存在漏雨及地面渗漏现象，贮存并按相关要求做好防护。 危险废物储存污染控制分析：危废储存和处置执行《危险固体废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，危废应设专用设施和仓库分类存贮，不得混贮，并做好仓库的防淋防渗防腐措施，本项目危废暂存间为20m2，有足够的容量容纳本项目的危废，固体废物暂存间的建设要求主要如下： 1)地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与化学原料相容； 2)基础和裙脚必须防渗，防渗能力要达到渗透系数≤10-7cm/s； 3)应防风、防雨、防晒、防火； 4)必须设集排水设施，避免泄露直排造成环境污染； 5)设施内要有安全照明设施和观察窗口； 6)定期对原料储存场所进行检查，发现异常应及时进行修理； 7)库房必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 通过采取以上处理措施后，项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。 4、声环境影响分析预测 项目夜间不进行生产，因此项目夜间对周围环境无噪声影响。本项目噪声主要来源于切割机、粘贴机、接合机、循环水泵等。噪声值最高的为空压机，噪声值在70-95dB(A)左右，其他机械的噪声值约为55-75dB(A)。 本项目区内水泵、柴油发电机、通风设施等设备分别设置于设备间内，只要对泵房、通风设备等高噪声设备采取有效的减振、隔声、消声和通风散热措施，在设备选型时充分考虑低噪声设备，有利于控制设备噪声对项目区内部和周边环境的影响。本项目单独设立一专门的设备房，将高噪音设备空压机放置在设备房内的一密闭的小空间，利用车间的屏障隔声作用。经隔音处理后，厂界噪声能达标排放。 同时，企业对其他产生噪声的机械设备采用软连接、基础减震等降噪措施，购买设备时应尽量选用低噪声的设备，厂界可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008)中的2类标准。 5、环境风险分析与评价 项目风险识别范围包括项目“三废”处理设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。本项目将进行生产废气、生产废水处理设施事故源头项及生产过程所涉及的物质两方面进行风险识别。 5.1项目风险识别 5.1.1物质风险因素识别 本项目主要原材料为OLED屏幕面板、偏光片、液晶和其他材料等，主要辅料为乙醇、硅胶、树脂等物质，辅料中的物质对照《建设项目环境风险评价导则》 (HJ/T169-2004 )附录A.1中“物质危险性标准”判断，该项目生产期间使用的乙醇、硅胶、树脂用量较小，属于可燃物，遇到导火因素会引发火灾事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），《中华人民共和国国家标准重大危险源辨识》（GB18218-2000），以上物质的日常使用量和储存量均未构成重大危险源。 根据危险化学品危险性及生产设施风险识别结果，本项目风险事故类型主要有： ①废水处理系统故障导致项目废水事故排放。 ②项目废气处理装置故障导致项目废气事故排放。 ③项目有毒有害原辅材料在生产车间、储存仓库中事故泄漏，造成环境空气污染、引发人员中毒事故。 5.2.2危险固体废物风险事故防范措施 本项目污染物中的废硅胶和树脂类原料、废活性炭，设备维护、保养产生少量的废机油等危险废物，在厂区内需进行妥善的储存，储存管理应符合国备院《化学危险物品安全管理条例》 公安部《仓库防火安全管理规则》。具有防火、防爆、防滲漏的安全防范措施，危险物品的暂时储存保管场所应做到：防火防爆：通风、降温：挡光照雨淋，自控报警。贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。贮存化学危险品的象筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施，贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。危险化学品不得任意抛弃、污染环境。本项目的显影废液和脱膜废液不得与蚀刻废液共贮存，必须贮存在不同的仓库，且要釆取有效隔离措施。废液贮罐区应当设置围堰和事故池，一旦废液罐子发生泄露，可将泄露液控制在围揠内。 本项目危险废物暂存场所内需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关要求确认在厂区的平面布置，进行防腐防渗设计，并设有渗滤液收集系统。本项目危险废物的最终处置应当交给有危险废物处置资质的单位代为处理。 5.2.3废气治理设施风事故防范措施 本项目事故排放是指工艺设备或环保设施调试或出现故障达不到规定指标运行时的排污现象。由于项目活性炭净化装置设置有故障报警和自动关闭生产设备系统（当活性炭净化装置出现故障时，工艺设备会停止工作），因此本项目可能出现事故排放情况的主要是有机废气处理系统出现故障。 当处理设施发生故障情况下，各废气的排放量将明显增加，根据前面环境空气预测结果，事故工况下废气排放对周边环境空气影响比较大。因此，企业需加强对废气处理设施的巡查和管理，一旦发现某个废气处理设施出现异常，应迅速排查故障，确保废气处理设施正常运转，短时间无法排除故障的，对应该废气设施的工序应停止生产，防止对项目周围居民区产生影响。生产车间应当安排专人负责，定期维护和检修该设备；每天定时观察此装置，及时补充密封口上方自然蒸发的水分；定时检查密封口上方的水是否一次性减少很多，密封装置是否发生泄漏。一旦发生泄漏，应当立即停止生产，检修该设备装置，确保该装置不泄漏才能恢复生产。 5.2.4废水治理设施风险事故防范措施 废水治理设施风险事故的可能性事故为项目区内隔油池、化粪池、污水处理站发生渗漏事故，则未完全预处理好的生活污水发生渗漏对地下水的影响。在构建化粪池、污水处理站的时候，要按高标准设计要求构建化粪池，做好防渗处理措施，防止运行时废水发生事故渗漏，从而影响周边地表水和地下水。污水处理站、化粪池应指定专人负责，应委托环境监测部门定期对项目总排放口的废水污染物排放浓度进行监测，防止化粪池、污水处理站的废水处理效果不佳导致超标排放。 5.3应急预案 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故，项目建设单位及相关安监部门应制定应急预案纲要，其内容见表8-3。 表8-3 环境风险突发事故应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：仓库、危废暂存间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综上，在建设单位严格按照有关技术标准进行设计、施工与生产，并落实本评价提出的防范措施和风险应急预案的前提下，本项目的环境风险将被控制在可接受的范围之内，项目实施是可行的。 6、环保投资估算 根据建设项目环境保护“三同时”的要求，为确保工程运行时涉及到的各项环保措施落实到位，必须在项目建设总投资中投入一定比例的环保资金用于污染治理。本项目总投资约25亿元人民币，其中环保投资323.8万元人民币，各项环保投资估算见下表。 表8-4 项目环保投资估算表 单位：万元 序号; 污染 类别; 污染源; 采取的环保措施; 环保 投资. 1; 废水; 生活污水; 雨污分流、隔油池、三级化粪池，1座120m3/d废水处理站; 85.8. 2; 废气; 器件擦拭、点胶、树脂涂布; 设置集气罩，活性炭吸附塔处理引至楼顶高空排; 40. 柴油发电机; 柴油发电机尾气排放管道; 1. 3; 噪声; 生产工序; 基础减振、消声器、车间封闭、专用机房; 30. 4; 固体废物; 一般工业固体废物(边角料、不合格成品，废包装材料); 交专业公司回收; 6. 废清洗剂; 交生产厂家回收处理; 2. 生活垃圾，项目各种设备维护、保养产生少量的含油抹布; 交由环卫部门清运处理; 7.8. 废机油; 专用容器暂存+交资质单位处置; 1.2. 废活性炭、废硅胶和树脂类废料; 危废暂存间暂存后委托有资质的单位处置; 5. 5; 生态保护措施; 加强厂区绿化; 100. 6; 风险措施; 1座应急事故池（含管道敷设）; 10. 危化品储存仓库（含废料池、导流槽等）; 15. 7; 环境管理（含环境监测费用、应急预案演练）; /; 20. 8; 合计; 323.8. 7、环境保护竣工验收 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）以及其他有关规定，本项目建成投入初步运营后，建设单位需向永州市环境环保局申请对项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收申请，项目（废水和大气污染防治措施）进行自主验收。自主环保竣工验收参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）进行。本项目环境保护设施竣工验收详见表8-5。 表8-5 环保设施竣工验收一览表 项目; 内容; 防治措施; 验收要求. 废气; 有机废气; 设置集气罩，活性炭吸附处理引至楼顶高空排; 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准. 柴油发电机; 柴油发电机尾气排放管道; /. 废水; 生活污水; 雨污分流、隔油池、三级化粪池、1座120m3/d废水处理站; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. 固废; 生活垃圾; 交环卫部门处理; 运至垃圾填埋场填埋. 废包装材料; 交专业回收公司回收处理; 综合利用. 边角料OLED屏幕面板、不合格产品; 统一收集后送往相关厂家回收再利用; 综合利用. 项目各种设备维护、保养产生少量的含油抹布; 交环卫部门处理; 运至垃圾填埋场填埋. 废清洗剂; 交生产厂家回收处理; 综合利用. 废机油; 专用容器暂存+交由有危废处置资质的单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单. 废活性炭、废硅胶和树脂类废料; 1座20m2危废暂存间，暂存后委托有资质的单位处置. 噪声; 生产设备、通风机、空压机; 合理布局、隔声、吸声、基座减震等措施，以及墙体隔声、专用机房; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 风险措施; 1个应急事故池（含管道敷设）; /. 危化品储存仓库（含废料池、导流槽等）; /. 8、环境管理 (1)施工期环境管理 项目施工前应到环境保护部门办理相关手续，以便施工期间环境管理部门做好环境施工监理工作，进行定期和不定期的环境管理，保证施工期各项环境保护措施得到严格执行。施工管理计划建表8-6。 表8-6 施工期环境管理计划 环境问题; 管 理 内 容; 实施 机构. 1; 空气污染; 料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染。运送建筑材料的卡车用采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬，工地出口处要设置冲洗车轮的设施，铺设湿草垫，施工车辆进口铺设湿草垫。; 承包商. 2; 噪声; 噪声大的施工工作应不在夜间(22:00-6:00)进行。加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平，尽量避免高噪声设备同时运行，设置移动式声屏障等。; 承包商. 3; 施工安全; 为保证施工安全，施工期间在施工现场应设置安全标志。; 承包商. 4; 运输管理; 要求合理分批次运输建筑材料，制订合适的运输计划，避免出现交通堵塞影响正常交通运营。; 承包商. (2)运营期环境管理要求 1)提高职工环保意识，制定并落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到企业管理全过程中去，确保环境保护措施得到贯彻落实，最大限度地减少资源浪费和降低对环境的污染。 2)加强环保处理设施的日常管理和维护，确保其正常稳定运行，实现污染物达标排放。 3)运营过程中产生的各类固废设专门人员将其分类集中收集，严格按照固体废物环境影响分析中防治措施实施。 4)本项目建成投入初步运营后，建设单位需向永州市环境环保局申请对项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收申请，项目（废水和大气污染防治措施）进行自主验收。 9、营运期监测计划 主要是根据项目环评报告表的要求完善和认真履行环境监测计划。主要为污染源监测。 有组织排放废气：排气筒处各设置一个监测点，监测项目为颗粒物、挥发性有机废气； 无组织排放废气：监测项目为挥发性有机废气，每季度监测一次。 废水：厂总排污口，监测项目为pH、CODCr、氨氮、悬浮物等，每季度监测一次。 噪声：监测厂界噪声，监测因子为等效A声级，每季度1次（昼、夜各1次）。 其他环境可行性分析 一、产业政策相符性 本项目为显示组件生产项目，对照《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），本项目显示组件属于制造业类的“薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）”，属于鼓励类项目，故本项目与现行国家产业政策相符。 二、项目规划相符性与选址合理性 根据永州经济技术开发区环境影响报告书环评批复(湘环评[2013] 306号)，经开区以冷水滩城区相隔分为南北两个片区，其中北部片区范围东至四丘田路，南至陶源路、湘跃路，西至潇湘大道、珍珠路，北至湘桂三路、谷源路，用地面积7.60平方公里(其中桃源路以北3.9平方公里部分由冷水滩工业园中调出)，该区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业，自西向东分别布设食品药品产业园区和电子信息产业园区；电子信息产业园区（北部片区）：位于北部片区东侧（冷水滩工业园），用地面积约3.9km2。园区主要发展电子信息、商贸物流等产业。本项目为显示组件生产项目，因此本项目基本符合永州经济技术开发区产业定位要求与永州经济技术开发区环境影响报告书环评批复的要求。 根据永州市总体规划及冷水滩区高科技工业园详细规划，本项目用地为工业用地，项目性质符合其用地性质要求（详见附图）。本项目东面临近九嶷大道，交通便利。项目周边环境敏感目标较少且距离较远，项目可能产生环境风险影响较小。本项目选址较合理。 三、项目平面布置合理性 本项目租用已建成的2栋3层厂房，均位于九嶷大道西侧。项目内部按照项目生产流程逐次分区布置，2栋厂房各楼层布置一致，第一层布置为IT室、纯水机房、空调机房、空压站、配电室和发电机房，消防监控室和排烟风机房，洁净服收集室、风淋室和缓冲间，更衣间和脱衣间、换鞋室，休息室；第二层为洁净服收集室、风淋室和缓冲间，OPEN CELL(驱动IC及COF载带)及背光模块组装及LCM组装车间(千级净房)，实验室，空调机房和备用室(作为固废暂存间)；第三层为OPEN CELL(驱动IC及COF载带)及背光模块组装及LCM包装区（十万级净房）、净化通道和空调机房。地埋式化粪池设置在厂区中部东南侧，污水处理站设置在厂区西北侧，处于当地年主风向的侧风向、下风向。抽排气设施设于每栋生产车间的西北角，处于当地年主风向的下风向。 项目总平面布置以有利于生产、方便生活、便于管理、布置紧凑、节约用地，厂容整洁及符合防火、卫生、绿化、环保等规范为原则，同时考虑当地主导风向和各种水、电管线的最佳入厂位置，以便于减少污染，利于生产，使总体设计更趋合理。项目所在区水、电供应有保障，交通便利；项目平面布局较合理。项目平面布置详见附图2。 四、清洁生产分析 清洁生产是指不断釆取改进设计、使用清洁的能源和原料、釆用先进的工艺技术和与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。 本工程的清洁生产水平拟从以下几个方面描述： (1)生产工艺与装备 本项目LCM也即LCD显示模块、液晶模块，是指将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路和PCB电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件。自20世纪90年代实现产业化以来，新型显示产业飞速发展，而随着电子消费产品的不断更新换代，加速了阴极射线管电视机行业向以薄漠晶体管液晶显示和等离子体显示为主的新型显示行业过滤。随着更为严格的节能降耗标准的实施，我国新型显示产业逐步向高效发光材料、低能耗背光模组等节能环保方向发展，逐步实现新型显示产业的绿色发展。 (2)产品指标 ①产品性能及实用性 LCM与传统的阴极射线管显示器CRT相比，是一种耗资源和能源低的产品，其具有显示质量高、无电磁辐射、可视面积大、画面效果好、体积小和重量轻、能源消耗小和资源利用率较高等特点。 ②产品最终处置的清洁性分析 液晶显示器产品的生命周期主要体现在从原材料使用到产品的最终处置的全过程，分为生产过程、服务使用过程和最终处置过程。 目前，液晶显示器件产品的废弃量较低，其废物目前也未列入我国的危险固体废物名录中，一般处置方法是送至废品回收站回收处理作为废玻璃经高温烧成后再利用。根据资料调查，液晶材料基本为有机化合物，其中包括单一型和混合型的，混合型液晶适用温度范围较广。液晶材料根据其分子结构和物理性能不同，分为向列相液晶、胆甾相液晶，混合液晶分属于向列相液晶。另一方面，从液晶显示器本身所含有的物质分析，一是玻璃面板、二是滴入的液晶材料、三是封口胶。液晶材料和封口胶均为有机化合物，其与玻璃一起在高温下烧，有机化合物将变为二氧化碳和水，玻璃经烧后再利用，一般不会对环境造成不可逆转的污染。 因此，可认为液晶显示器件在其生命周期的终结期不会对环境造成污染，其产品的最终处置也符合清洁生产要求。 (3)资源能源利用 本项目固化加温釆用的能源为电能，不使用锅炉加热加温，无二氧化硫和烟尘的产生，电能属清洁能源，无污染物产生。 (4)污染物产生及排放 由于本项目固化加温釆用电加温，电能属清洁能源，无污染物产生。本项目产生的废气主要为器件擦拭工序产生少量的乙醇，点胶工序产生少量的有机废气，在生产车间设集排气设施将之收集排至活性炭吸附装置吸附，并引至楼顶排放。正常生产情况下，本项目产生的废气能达标排放，对区域大气环境影响较小。 本工程生产过程中无生产性废水产生及排放，生活污水经三级化粪池处理后直接排入下河线污水处理厂处理。 本工程的废渣主要为废包装材料，集中收集后交给专业公司回收处理；项目各种设备维护、保养产生少量的含油抹布，产生量约为10kg/a，与生活垃圾一起由环卫部门运走处置；另有厂区生活垃圾。项目生产过程中将使用产生的废硅胶和树脂类废料，设备维护、保养产生少量的废机油、更换的废活性炭属于危险废物，收集后定期委托有资质的单位处置。厂区生活垃圾：预计每年产生的办公生活垃圾量为4t/a。经收集后由当地环卫部门定期清理，统一送往垃圾填埋场填埋作无害化处理。 (5)环境管理 建设方拟对生产过程产生的废物进行妥善处理处置，对危险废物进行无害化处理。本项目应当将保护环境作为企业重要管理事项，实现经济效益、生态效益、社会效益相结合，因此，在生产过程中企业应树立良好的环境管理意识，提高环境管理水平，建立和完善清洁生产组织和清洁生产制度，从源头和生产过程减少污染物的产生。 (6)清洁生产水平结论 综上所述，本项目釆用先进的工艺与装备；对OLED屏幕面板进行加工和组装最后得到液晶显示面板，资源利用率高，污染物经处理后均能做到达标排放，达到国内同类行业清洁生产基本水平。 五、制约因素及解决办法 本项目拟建地交通便捷，周边生活配套设施齐全，项目周边环境质量较好，具有一定的环境容量。项目建设无明显制约因素。 六、与三线一单符合性分析 (1)本项目与生态保护红线符合性分析 本项目租赁永州市冷水滩区九嶷大道高科园电子信息产业园内2栋标准化厂房建设，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 (2)本项目与环境质量底线符合性分析 根据环境质量现状监测，项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求、地表水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求、声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 因此，项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。 (3)本项目与资源利用上线符合性分析 本项目为C3974 显示器件制造，营运过程中消耗一点量的水资源和电资源，区域内已铺设自来水管网且水源充足，生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 (4)本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目属于C3974 显示器件制造，该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容。综上，经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 综上所述，项目与三线一单相符。

结论与建议

一、结论 （一）项目概况 液晶显示面板OPEN CELL生产线项目位于冷水滩区九嶷大道高科园电子信息产业园内，本项目租用已建好的2栋3层厂房，总建筑面积约20000m2，新购先进设备，建设4条生产线，形成年产200万块配套液晶显示器和7.5KK OPEN CELL(驱动IC及COF载带)LCM。项目预计总投资25亿元，其中环保投资为323.8万元。 （二）产业政策相符性 本项目生产显示组件，对照《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），本项目显示组件属于制造业类的“薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）”，属于鼓励类项目，故本项目与现行国家产业政策相符。 （三）项目规划相符性与选址合理性 根据永州经济技术开发区环境影响报告书环评批复(湘环评[2013] 306号)，经开区以冷水滩城区相隔分为南北两个片区，其中北部片区范围东至四丘田路，南至陶源路、湘跃路，西至潇湘大道、珍珠路，北至湘桂三路、谷源路，用地面积7.60平方公里(其中桃源路以北3.9平方公里部分由冷水滩工业园中调出)，该区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业，自西向东分别布设食品药品产业园区和电子信息产业园区；电子信息产业园区（北部片区）：位于北部片区东侧（冷水滩工业园），用地面积约3.9km2。园区主要发展电子信息、商贸物流等产业。本项目为显示组件生产项目，因此本项目基本符合永州经济技术开发区产业定位要求与永州经济技术开发区环境影响报告书环评批复的要求。 根据永州市总体规划及冷水滩区高科技工业园详细规划，本项目用地为工业用地，项目性质符合其用地性质要求（详见附图）。本项目东面临近九嶷大道，交通便利。项目周边环境敏感目标较少且距离较远，项目可能产生环境风险影响较小。本项目选址较合理。 （四）项目平面布置合理性 本项目租用已建成的2栋3层厂房，均位于九嶷大道西侧。项目内部按照项目生产流程逐次分区布置，2栋厂房各楼层布置一致，第一层布置为IT室、纯水机房、空调机房、空压站、配电室和发电机房，消防监控室和排烟风机房，洁净服收集室、风淋室和缓冲间，更衣间和脱衣间、换鞋室，休息室；第二层为洁净服收集室、风淋室和缓冲间，OPEN CELL(驱动IC及COF载带)及背光模块组装及LCM组装车间(千级净房)，实验室，空调机房和备用室(作为固废暂存间)；第三层为OPEN CELL(驱动IC及COF载带)及背光模块组装及LCM包装区（十万级净房）、净化通道和空调机房。地埋式化粪池设置在厂区中部东南侧，污水处理站设置在厂区西北侧，处于当地年主风向的侧风向、下风向。抽排气设施设于每栋生产车间的西北角，处于当地年主风向的下风向。 项目总平面布置以有利于生产、方便生活、便于管理、布置紧凑、节约用地，厂容整洁及符合防火、卫生、绿化、环保等规范为原则，同时考虑当地主导风向和各种水、电管线的最佳入厂位置，以便于减少污染，利于生产，使总体设计更趋合理。项目所在区水、电供应有保障，交通便利；项目平面布局较合理。 （五）项目所在地环境质量现状 由大气监测资料资料表明：项目地大气环境质量现状监测点的SO2、NO2、PM1024小时浓度值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，挥发性有机物（TVOC）监测值未超过《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）表1中标准限值； 由地表水监测结果可知，湘江下河线污水处理厂排污口上游500m、下游2500m监测断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 由地下水监测结果可知，地下水水质监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 由声环境监测结果可知，项目四周厂界监测点昼夜等效声级均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （六）环境影响评价结论 1、施工期环境影响评价结论 本项目租用已建成厂房，施工期仅为设备安装等，时间较短，对周边环境影响很小。 2、营运期环境影响评价结论 （1）大气环境 本项目生产过程中产生的废气主要为器件擦拭工序产生少量的乙醇，点胶工序产生少量的有机废气，在生产车间设集排气设施将之收集排至活性炭吸附装置吸附，并引至楼顶排放，集气罩收集效率90%，处理效率80%，可达标排放，不会对环境空气造成大的影响。 本项目在树脂涂布过程中挥发的有机废气，以非甲烷总烃计算其产生量共为35kg/a。本环评要求在上方设置集气罩收集树脂涂布过程中挥发的有机废气，并设置活性炭吸附装置吸附外排的有机废气，并引至楼顶排放，集气罩收集效率90%，处理效率80%，可达到《大气污染物排放标准》GB16297-1996中表2中的排放限值，对周围大气环境的影响不大。 柴油发电机尾气：发电机为停电时备用设备，其影响为暂时性。发电机组运行时柴油机排出的尾气是一种高温高速的脉动性气流，除了黑烟外，而且还含有SO2、NOx、CO和烟尘等有害物质，直接排放不能符合国家的环保规定，对空气环境会造成一定的污染。为避免柴油发电机尾气对周边空气的影响，要求发电机尾气经楼顶排放；为最大程度减少对人群的影响，建议使用清洁轻质柴油，即柴油中的苯、硫含量都较低或向使用的柴油中加入添加剂，使柴油燃烧完全，可降低燃油烟气污染物的排放量，且柴油发电机使用率比较低，一年只开机几次，对周围环境影响极小。 （2）水环境 本项目生产废水经废水处理站(调节池+混凝反应+沉淀处理)后出水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求；生活污水经隔油化粪池处理后排入城市污水管道。项目废水进入城市污水管道后再进入下河线污水处理厂处理达标后排入湘江。 （3）声环境 本项目的各种机械设备产生的机械噪声源强为70-95dB(A)。通过对设备采取建筑隔声和基础减震的措施，项目在厂界处噪声可以做到达标排放。本项目产生的噪声对周边声环境影响不大。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。 生活垃圾：项目员工产生的生活垃圾4t/a，经收集后由当地环卫部门定期清理，统一送往垃圾填埋场填埋作无害化处理，日产日清，并要选择好垃圾临时存放地的位置，尽量避免垃圾散发的臭味逸散。经收集后统一送往垃圾填埋场填埋，对周围环境影响不大。 一般工业固体废物：项目生产过程中会产生废包装材料，集中收集后交给专业公司回收处理。项目各种设备维护、保养产生少量的含油抹布，产生量约为10kg/a，与生活垃圾一起由环卫部门运走处置。项目主要废包装材料、不合格产品等，废包装材料产生量0.1t/a。项目生产中产生的固废主要为切割时产生的边角料OLED屏幕面板、检测时产生的不合格产品，预计产生的边角料和不合格产品量约为9t/a，为一般工业固体废物，项目生产、经营过程中产生的工业固体废物不得擅自排放或混入生活垃圾中倾倒。统一收集后交给专业公司回收处理。 本项目废清洗剂主要为工业酒精，为一般固废，交生产厂家回收处理。 项目各种设备维护、保养产生少量的废机油，产生量约为10kg/a，应与有危险废物处置资质的单位签订处置协议，统一收集后暂存于暂存间(位于项目生产车间第二层东南角）定期交由有相应资质单位处置。项目在生产过程中将使用硅胶和树脂类原料，将产生一些废容器及废料，年产生量约0.1t；废活性炭：类比同类项目，项目废活性炭产生量约为1t/a，根据国家危险废物名录（2016年），处理有机废气产生的活性炭为危险废物，交有资质单位处置。 （七）总量控制结论 根据本项目工程分析可知，本项目营运期不涉及废气总量控制指标，本项目清洗废水经厂区废水处理站处理达标部分回用，剩余部分达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政管网；生活污水经隔油化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过九疑大道市政污水管网进入永州市下河线污水处理厂集中处理后排放量COD：1.32t/a；氨氮0.18t/a，建议核定废水污染物总量控制指标为：COD：1.32t/a；氨氮0.18t/a，建议核定废水污染物相应的控制指标为：COD：1.32t/a；氨氮0.18t/a。 （八）清洁生产水平结论 由工程分析及清洁生产评价分析可知，本项目清洁生产水平能达到国内清洁生产基本水平。 （九）制约因素 本项目建设无明显制约因素。 （十）综合结论 综上，本项目建设符合国家产业政策，其选址符合较合理，通过风险防范措施的实施和风险应急预案的制定，可有效的降低环境风险，减轻对周围环境的影响。在确保环保设施正常运行的情况下，污染物达标排放对周围环境的影响较小，环保设施的落实大幅度削减污染物的排放，正常情况下对周围环境影响不大。因此，从环境保护角度审议，本项目建设是可行的。 二、建议与要求 （1）要求企业加强各类事故的防范措施，严格执行各项操作规范，杜绝事故发生，同时避免各类原辅材料的跑、冒、滴、漏现象发生。一旦出现事故性排放，应立即采取相应的应急措施； （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放； （3）加强厂区绿化，确保规划的绿化率，在绿化布局、树种选择时，应考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型，以美化环境，降低污染。