永州中都幕墙装饰有限公司玻璃深加工项目

环境影响报告表

- (报批稿)

编制单位：深圳市星月之光环保科技有限公司

建设单位：永州中都幕墙装饰有限公司

编制时间：二〇二〇年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

目  录

1	建设项目基本情况	1

2	自然环境简况	6

3	环境质量状况	10

4	评价适用标准	13

5	工程分析	14

6	项目主要污染物产生及预计排放情况	18

7	环境影响分析	19

8	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	25

9	评价结论	26

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目所在区域水系图

附件三  项目周边环境（环境保护目标）及监测布点图

附图四  总平面布置图

附图五  现场踏察图

附件：

附件一  委托书

附件二  监测报告

附件三  营业执照

附件四  厂房租赁合同

附件五  申请报告

附件六  专家意见

附表:

建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 永州中都幕墙装饰有限公司玻璃深加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 永州中都幕墙装饰有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 范光德 |  |  | 联系人 |  | 范光德 |  |  |  |
| 通讯地址 | 永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15107460888 |  | 传真 | — |  | 邮政编码 |  | 425100 |  |
| 建设地点 | 永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | — |  |  |  | 批准文号 |  | — |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代号 |  | C3042特种玻璃制造 |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 4000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 580 | 环保投资 （万元） |  |  | 11.55 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 1.99 |
| 评价经费 （万元） | — | 预计投产日期 |  |  | 2020年9月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： ## 任务由来 随着科学的发展，玻璃在各个领域得到了广泛的应用，对玻璃制品的轻质、高强、安全性和节能性等方面的要求越来越高，玻璃中空技术和钢化技术便随之迅速的发展。目前市场对节能、安全门窗的需求相当大，随着经济条件的改善，人们对更高档层次的门窗要求日益增加。 基于良好的市场前景，永州中都幕墙装饰有限公司拟投资580万元，在永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组建设玻璃深加工项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“52玻璃及玻璃制品”中“其他玻璃制造；以煤、油、天然气为燃料加热的玻璃制品制造”应编制环境影响报告表。 受永州中都幕墙装饰有限公司委托，深圳市星月之光环保科技有限公司承担了该项目环境影响评价工作（见附件一）。评价单位承担任务后以工程设计文件为依据，通过对工程所在地进行环境现状查勘，进一步收集了相关环境背景资料。评价单位在上述工作的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《永州中都幕墙装饰有限公司玻璃深加工项目环境影响报告表》。 ## 拟建项目概况 ### 建设地点 永州中都幕墙装饰有限公司玻璃深加工项目位于永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组内，项目总建筑面积4000m2。 ### 项目建设内容与建设规模 项目主要建设内容为：项目租用永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组已建厂房4000平方米作为生产场所，设计生产规模为年产10万平方米中空玻璃及2万平方米夹胶玻璃。 表1-1项目组成及工程内容 序号; 项目组成; 工程内容. 一; 主体工程; 生产厂房4000m2; 租用已建，其中办公生活区200平方米. 二; 公用工程; 供电系统、给排水系统. 三; 环保工程; 废水; 生活污水：三格化粪池+人工湿地 生产废水：隔油+絮凝沉淀. 废气; 切割、打磨粉尘车间内自然沉降后无组织排放，车间加强通风；合片产生的有机废气无组织排放，车间加强通风. 固废; 垃圾收集桶、一般固废暂存间. ### 产品方案 本项目年产10万平方米中空玻璃及2万平方米夹胶玻璃。 钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。 中空玻璃：也称双层玻璃，将两片以上的钢化玻璃用铝制空心边框框住，用胶结或焊接密封，中间形成自由空间，并充以干燥空气，具有隔热、隔音、防霜、防结露等优良性能的玻璃。 本项目只进行使用采购的玻璃的原料进行加工等，不进行任何原片玻璃的生产。 ### 原辅材料 表1-2 项目原辅材料消耗一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 玻璃原片; 12万m2/a. 2; 铝条; 1.6t/a. 3; 中空胶; 0.5t/a. 4; 分子筛; 0.5t/a. 5; 玻璃树脂; 0.4t. ### 主要原辅材料性质： （1）玻璃原片：玻璃是一种较为透明的固体物质，在熔融时形成连续网格结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。普通玻璃化学氧化物的组成为Na2O·CaO·6SiO2，其主要成份是二氧化硅，玻璃主要应用于居室或建筑设计，另外，在工业、军事、能源生产、生态环境、现代通讯技术等方面也有广泛的应用。 （2）中空胶：有机硅部分产品，主要为硅酮，硅酮的主要成分是聚二甲基硅氧烷，二氧化硅，无毒性，不可燃，不挥发。类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体，粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点，用于玻璃方面的粘接和密封。 （3）分子筛：一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物，粉末状晶体，具有均匀的微孔结构，孔穴直径大小均匀，这些孔穴能把比其直径小的分子吸附到孔腔的内部，并对极性分子和不饱和分子具有优先吸附能力，用于中空玻璃夹层气体中，避免玻璃结雾，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，提高中空玻璃的保温隔音性能，充分延长中空玻璃的使用寿命。 ### 主要设备 表1-3 项目主产设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量（台）. 1; 钢化炉; SIII一1B; 1. 2; 风机; SIF-15.2o-0-RO; 1. 3; 玻璃切割机; 自动; 1. 4; 切片机; BC一3826; 2. 5; 打孔机; 自动; 1. 6; 磨边机; 单边; 5. 7; 磨边机; 双边; 2. 8; 磨边机; 四边; 1. 9; 玻璃直边机; JGZM8325; 1. 10; 清洗机; 2. 11; 玻璃清洗干燥机; QX2500B; 1. 注：本项目不涉及淘汰及落后生产设备。. ### 公用工程 （1）给水 本项目用水主要为员工生活用水和玻璃打磨、清洗用水。 参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014），生活用水量按50L/人·d，本项目员工20人，则日用水量为1m3，则年用水量为300m3/a。 根据建设单位提供的资料，本项目玻璃打磨、清洗用水每日约为0.5m3/d，补充水量约48m3/a。 （2）排水 项目实行严格的雨污分流排水体质，雨水汇集后通过厂区排水管直接外排项目南面水塘，最终汇入芦洪市河。项目生活污水经三格化粪池+人工湿地处理后回用于周边农灌。 ### 供配电系统 本项目用电由永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组内，该区域供电设施完善，供电充裕，可靠性高，电源取自区域10KV供电回路，电压为三相10KV。工程用电容量和可靠性均可满足要求。采用环网配电系统，电缆埋地敷设向各单位供电。 ### 工作制度及劳动定员 项目拟定员工20人，每天8小时工作制度，全年工作300天，厂区不设食宿。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 本项目位于永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组。租用当地已建场房作为生产场所，该场地已闲置多年，无历史遗留环境问题。 |

# 自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ## 地理位置 永州市位于北纬24°39′至26°51′，东经111°06′至112°21’之间，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳。永州市辖零陵、冷水滩两区和祁阳、东安、双牌、道县、江永、宁远、蓝山、新田、江华等九县。南北相距最长245公里，东西相间最宽144公里，全市面积2.24万平方公里。境内湘桂铁路横贯东西，322、207国道及九条省道在境内纵横交错，永州至广东连州二级公路、湘桂铁路、洛湛铁路、衡昆高速公路和湘江水道形成区域间的交通枢纽。 冷水滩区地处湖南西南部湘江上游，毗邻两广，永州市政治、经济、文化中心。自古以来山水形胜，人杰地灵，总面积1222平方公里，总人口50万人，城市人口20万，既是湖南向沿海地区和港澳市场开放的前沿阵地，又是华中、华南两大经济区域结合部的一个重镇，素有“湘西南门户”和“潇湘第一城”之称。 本项目位于湖南省永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组，坐标东经111.5837，北纬26.5507。具体地理位置见附图一。 ## 地形地貌 根据永州市有关地质初勘资料表明：工程范围内的地质土壤成分以水稻土为主，全市水稻土面积367.57万亩，占全市土地总面积的10.96％，占全市耕地面积的80.36％，广泛分布于海拔400米以下，地势较为平坦，水源较为充足的山岗低平地和溪谷平原；次为红壤土是全市生产适应较广的自然土壤，面积1500多万亩，占全市总面积的44.27％，占土壤面积的54.55％。植物资源丰富，具备粮食作物、经济作物和林木生长的良好自然条件，是良好的建设用地。 永州市境内地貌复杂多样，奇峰秀岭逶迤蜿蜒，河川溪涧纵横交错，山岗盆地相间分布。地貌主要以山地、丘陵、盆地和岗地为主，在全市3366.55万亩土地总面积中，平原面积478.67万亩，占14.29%；岗地面积596.87万亩，占17.81%；丘陵面积486.3万亩，占4.51%；山地面积1656.68万亩，占49.45%。从总体上看，全市大体呈现“七山半水分半田，一分道路和庄园”的格局。 冷水滩区地处越城岭山脉、零祁丘岗盆地的北部，四明山下，北、东、西三面高，中、南部较低平，整个地势近似背北朝南的"簸箕形"，境内以杨村甸腾云岭为最高峰，海拔1044米，最低是香花坝乡哲洲滩，海拔80.3米，最大高差963.7米，地貌特点以岗、平为主，山、丘、水兼有。其中山地85.13平方公里，占7％，绝大部分布在区境北缘；丘陵232.82平方公里，占19.1％；平原386.6平方公里，占31.64％，水面113.22平方公里，占9.27％；岗地401.37平方公里，占32.95％；地貌类型齐全。 ## 气候气象 工程所在地属亚热带季风湿润性气候区，温暖多雨。冬季受西伯利亚冷空气的影响，气候寒冷干燥，夏季受副热带高压的控制，气候温暖湿润，一年四季分明，热量充足，雨水集中。根据大庆坪、石岩头雨量站1963年至今的逐日雨量观测资料，评价区域年降雨量在1300-2050mm之间，多年平均降雨量1500mm，最大日降雨量为246.4mm(1981年7月21日)，年降水量集中在3-8月，占全年总降雨量的69％。评价区域主要气象指标如下： 年平均气压 1003.0hp 年平均气温 17.9℃ 一月份平均气温 5.8℃ 七月份平均气温 29.44℃ 极端最低气温 -7℃ 极端最高气温 43.7℃ 年平均日照数 1620h 历年平均霜日 13.9d 历年平均雪日 8.8d 历年空气平均绝对湿度 18.2度mb 历年空气相对湿度 80% 全年主导风向 NE风 历年最大风速 26m/s（1979年） 平均风速 2.8m/s。 ## 水文与流域 湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、永州、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92,300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航.是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。湘江多年平均流量691.1m3/s，最大流量17700m3/s，最小流量44m3/s。 本项目附近水体为芦洪市河，芦洪市河又名应水、水汲江。发源于邵东分水岭黄花山麓，流经东安大盛桥、伍家桥、芦洪市，沿途接纳金江、伍江、南河，在水汲江入境，经高溪市西南注入湘江。境内流程14．2公里。以流经地主要集镇东安县芦洪市取名。 所在区域水系详见附图二。 ## 动植物资源 冷水滩区自然资源有水资源、矿产资源、土地资源、野生动植物资源。年均水资源总量13.268亿立方米。境内发现的矿产资源有15种，基本或探明储量的矿产有7种，能源矿产以煤矿为主，黑色金属矿产主要为锰、铁，但品位不高，开发价值不大。境内耕地面积37452.16公顷。野生植物主要是以乔、灌木为主的天然或人工植物群落，分7大类，其中乔、灌木84科、230属、669种。野生动物种类繁多，野生脊椎动物2类39科73种。 - 境内珍稀动物少，多为华南区系和西南区系的种类，兽类主要有：野猪、穿山甲、松鼠等，大型兽类主要有：水鹿、山羊、山牛等；鸟类主要有：喜鹊、竹鸡、画眉、山雀、麻雀、鹰、猫头鹰。两栖爬行类主要有：泥蛙、虎纹蛙、眼镜蛇、银环蛇、赤链蛇等。 项目区附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊生态敏感区。 项目所在地环境功能属性如表2-1所列： 表2-1 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（Gb3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是; 人口密集区. 否9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 属两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、声环境等） 3.1 环境空气质量现状 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算大气环境影响评价工作等级为三级，三级评价只需对区域空气环境质量进行达标性分析。 根据永州市生态环境局发布的2019年度环境质量报告中相关数据进行判定，其判定结果如下。 表3-1 永州市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年均浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年均浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年均浓度; 45; 36; 128; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 最大8小时; 129; 160; 80.6; 达标. 上表结果表面项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。 3.2 地表水环境现状调查与评价 根据永州市环境监测站《环境质量简报》，发布永州市2019年5月份水环境质量状况：2019年5月41个地表水监测断面，其中国控地表水断面4个，省控地表水断面35个，2019年新增地表水断面2个，地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有监测断面（国控地表水断面根据采测分离数据统计）均达标，达标率为100%。 ## 3.3 环境噪声现状调查与评价 2020年7月29日湖南中骏高新科技股份有限公司对该项目厂界进行噪声监测，结果详见下表 表3-2 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 由上表可知，项目厂界四周的昼间、夜间声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 监测点位; 监测日期; 监测时间; Leq; 标准限值. 厂界东; 7月29日; 昼; 54.1; 60. 夜; 47.8; 50. 厂界南; 昼; 55.1; 60. 夜; 48.2; 50. 厂界西; 昼; 55.5; 60. 夜; 48.9; 50. 厂界北; 昼; 53.8; 60. 夜; 45.3; 50. ## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-3 项目主要环境敏感点 环境 要素; 敏感点; 方位、距离; 功能与规模; 保护目标. 地表水 环境; 芦洪市河（湘江支流）; 东南3km; 渔业用水; 《地表水环境质 标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 新塘水库; 东南 700m; 农灌. 大气环境; 沙元塘; 东350m; 居民点，约13户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 新民村; 西南，100m; 居民点，约50户. 声环境; 新民村; 西南，100m; 居民点，约50户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1）环境空气质量评价：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及2018年修改单标准。 2）地表水环境质量评价：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3）声环境评价：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1）污水排放标准：本项目无废水排放，生活污水经三格化粪池+人工湿地处理后回用于周边农灌。 2）大气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值；VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019) 。 3）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类； 4）建筑垃圾、一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无工业废水排放，亦无二氧化硫、氮氧化物产生，项目生活污水经三格化粪池+人工湿地处理后回用于周边农灌，故本项目无总量控制指标。 备案：VOCs：0.005t/a。 |

# 工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、营运期工艺流程图 玻璃钢化： 噪声、粉尘、固废 废水 原片选择 玻璃原片 切片机 磨边磨角 清洗干燥 合格 钢化 检验 包装成品 不合格 重新制作 图5-1 钢化玻璃制作工艺流程及污染环节图 工艺说明 （1）原片选择：根据所需要生产的钢化玻璃型号，参考工艺卡，正确选择玻璃的原片规格。 （2）切片机：玻璃被固定吸附后传输至切片平台上进行数控切割。 （3）磨边磨角：将切片后的玻璃切割边和角磨光，以至于不造成伤害，以便于安装等。 （4）钢化：将预处理好的玻璃进行钢化处理。本项目使用电加热钢化炉。 （5）检验：检验合格后，即成品，包装待售。若检验不合格，则拆卸后重新制作。 中空玻璃： 图5-2 中空玻璃制作工艺流程及污染环节图 工艺说明 （1）切片：将玻璃原片、铝条切割成需要的相应尺寸； （2）磨边：玻璃磨边使用磨边机； （3）清洗干燥：在磨边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，以免产生玻璃粉尘，冲洗水进入集水池，经隔油+絮凝池（氯化铝）絮凝沉淀后回用于生产，沉淀池沉渣定期清理、晾干后由环卫部门清运处理； （4）合片：将铝隔条框与玻璃对齐压紧，用力要适度均匀； （5）注胶：在自动立式中空玻璃压板生产线上实现合片、注胶和平压； （6）固化：对打胶后的玻璃板块，运送至固化场地进行固化。 本项目生产过程中所使用的玻璃原片全部直接外购，项目区域内不进行玻璃原片的生产，不进行镀膜等处理。 夹胶玻璃： 图5-3 夹胶玻璃制作工艺流程及污染环节图 根据生产需要，玻璃原片经切割、清洗干燥后，在两玻璃块中灌玻璃树脂，然后上夹固定好玻璃合片，待自然冷凝固化室两玻璃块紧密结合后，即为夹胶玻璃。 ## 污染分析 #### 5.2.1废气 本项目钢化炉加热用电加热，不设锅炉，无燃煤燃油废气产生。项目废气主要是： （1）粉尘 玻璃切片产生的少量粉尘； （2）钢化阶段冷却时产生的热空气 项目玻璃进入钢化工序时，钢化炉中加热（电加热）温度在600℃左右，刚好达到玻璃软化点，出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却降至常温，在此过程会产生大量散热废气。 （3）有机废气 项目中空玻璃制作过程中，需要用到中空胶等。这些物质，起到连接玻璃和密封玻璃的作用，这些材料会挥发出有机废气（以VOCs计）。 中空胶产生的VOCs经自粘铝隔条中的分子筛（干燥剂）物理部分吸附后，散发量极小，挥发物很少，占比约为0.1%，则产生0.1%VOCs无组织散发。本项目中空胶使用总量为0.5t/a，有机物0.1%全部挥发，则本项目中空玻璃加工VOCs总产生量0.005t/a。 #### 5.2.2废水 本项目生产用水主要是玻璃打磨、表面清洁废水和地面、设备冲洗水，生活用水主要为员工日常生活的用水。 ①生产用水：正常生产工况下，清洗（磨边）用水量约为0.5m3/d，产污系数按照0.85计算，废水量为0.425m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。对废水经隔油再加絮凝剂（氯化铝）絮凝后经三级沉淀池沉淀处理，后回用于生产。经絮凝沉淀损失水量按废水量的20%计算，则生产用水需补充新鲜水的量为0.16m3/d。 ②生活用水：项目共有员工20人，用水量为1m3/d，排污系数取0.80计算，废水量为0.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等。 表5-1 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 废水; 废水量 （m3/a）; 污染物; 产生情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; 240; CODcr; 200; 0.048; 经三格化粪池+人工湿地处理后回用于周边农灌. BOD5; 80; 0.019. SS; 150; 0.036. 氨氮; 20; 0.005. 生产废水; 127.5; CODcr; 150; 0.019; 隔油+絮凝沉淀后回用于生产. BOD5; 50; 0.006. SS; 300; 0.038. 氨氮; 15; 0.002. 0.16 0.34 猪只降温用水 三级沉淀池 0.425 1.16 损耗0.2 新鲜水 生活用水 0.8 1 经三格化粪池+人工湿地处理后回用于周边农灌 图5.2-1 水平衡分析图 单位：t/d #### 5.2.3噪声 本项目噪声主要来自于玻璃切割机、磨边机、打孔机、清洗机等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为70~95dB（A），夜间不生产。具体噪声源强见表5.2-2。 表5-2 本项目主要噪声源源强 序号; 声源名称; 数量(台); 源强 dB(A); 降噪措施; 降噪后声级 dB(A). 1; 风机; 1; 70～80; 墙体隔声 基础减震; 60. 2; 玻璃切割机; 1; 75～95; 65. 3; 打孔机; 1; 75～95; 65. 4; 磨边机; 8; 75～85; 60. 5; 清洗机; 2; 75～85; 60. 6; 切片机; 2; 75～85; 60. #### 5.2.4固体废弃物 员工生活垃圾产生量约3t/a（每人每天0.5kg）；一般工业固废（主要为切片下料过程产生的玻璃边角料、沉淀池产生的沉渣）产生量约2t/a。生产中产生的废中空胶桶属于一般固废物（本项目使用的中空胶为主要为硅酮，硅酮的主要成分是聚二甲基硅氧烷，二氧化硅，无毒性，不可燃），年产生量约为0.05t，收集后外售物质回收公司。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 | 粉尘 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 打磨 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 切片 | 粉尘 | 少量 | 达标排放 |
|  | 合片 | VOCs | 0.005 t/a | 0.005 t/a（无组织） |
| 水污染物 | 生活污水 | 污水量 | 240t/a | 240t/a |
|  |  | CODCr | 200mg/l；0.048t/a | 经三格化粪池+人工湿地处理后回用于周边农灌 |
|  |  | BOD5 | 80mg/；0.019t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/；0.036t/a |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/；0.005t/a |  |
|  | 生产废水 | 127.5m3/a |  | 沉淀后回用 |
|  |  | CDOcr、SS、BOD5、氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 集中收集后交由当地环卫部门处理（玻璃渣由玻璃原片生产厂家回收） |
|  | 生产 | 收集粉尘 | 2t/a |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |
|  |  | 边角料 |  | 由玻璃原片生产厂家回收 |
|  |  | 废中空胶桶 | 0.05t/a | 外售物质回收公司 |
| 噪声 | 各类生产设备 |  | 70~95dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 其他 | — |  |  |  |
| 生态环境保护措施： 本项目租用已建厂房作为生产场所，不涉及其他土建工程，故对生态环境基本不产生影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析 项目租用永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组已建厂房4000平方米作为生产场所不存在土建施工。本次主要对营运期进行评价。 ## 营运期环境影响分析 ### 大气环境影响分析及污染防治 本项目钢化炉加热用电加热，不设锅炉，无燃煤燃油废气产生。项目废气主要为切片工序的少量粉尘、钢化热气。 （1）钢化阶段冷却时产生的热空气 项目玻璃进入钢化工序时，钢化炉中加热（电加热）温度在600℃左右，刚好达到玻璃软化点，出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却降至常温，在此过程会产生大量散热废气，此热空气除热污染外无其他环境污染因素，且从同类型企业现场实际感受，热感并不强，对环境影响不大。 （2）粉尘 项目采用加水磨边，不会产生粉尘。切片工序采用玻璃刀切片玻璃，产生的粉尘也较少。根据类比调查，磨边磨角、切片工序均安排在车间内进行，车间内粉尘量较小。 （3）有机废气 项目中空玻璃制作过程中，需要用到中空胶等。这些物质，起到连接玻璃和密封玻璃的作用，这些材料会挥发出有机废气（以VOCs计）。中空胶产生的VOCs经自粘铝隔条中的分子筛（干燥剂）物理部分吸附后，散发量极小，挥发物很少，占比约为0.1%，则产生0.1%VOCs无组织散发。本项目中空胶使用总量为0.5t/a，有机物0.1%全部挥发，则本项目中空玻璃加工VOCs总产生量0.005t/a，有机废气散发量极少，可不采取废气处理措施，本环评将其作为无组织废气排放，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)。 ### 水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目无生产废水排放，项目生活污水经三格化粪池+人工湿地处理后回用于周边农灌，因此本项目地表水评价等级为三级B。 项目生产废水加絮凝剂后，沉渣主要成分是SS，沉渣经清理至干化池（规格：3m×3m×0.3m）自然晾干后，交由环卫部门定期收集处理，生产废水不外排。沉淀池设计为2m3，项目清洗废水产生量为0.425t/d，完全能满足沉淀要求。 生活污水年排放量为240m3，生活污水中的污染因子主要为COD、BOD5和NH3-N等污染物。生活污水经三格化粪池+人工湿地处理后回用于周边农灌，不外对，对周边水体基本无影响，且项目周边有大量农林用地完全可以消纳本项目产生的生活污水。 ### 声环境影响分析 本项目噪声主要来自于玻璃切割机、磨边机、打孔机、清洗机等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为70~95dB（A），夜间不生产。具体噪声源强见表7-1。 表7-1 本项目主要噪声源源强 序号; 声源名称; 数量(台); 源强 dB(A); 降噪措施; 降噪后声级 dB(A). 1; 风机; 1; 70～80; 墙体隔声 基础减震; 60. 2; 玻璃切割机; 1; 75～95; 65. 3; 打孔机; 1; 75～95; 65. 4; 磨边机; 8; 75～85; 60. 5; 清洗机; 2; 75～85; 60. 6; 切片机; 2; 75～85; 60. 本环评采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式对项目的各噪声源进行影响预测。拟建工程声环境影响预测假定声源处于半自由声场，噪声源按无指向性点声源简化处理。点声源对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式计算，计算公式如下： 声源预测公式： Lp（r）=L（ro）—20lg（r/ro） 式中： Lp（r）—受声点声压级，dB（A）； （ro）—参考点ro处声压级，dB（A）； r—受声点至声源距离，m； ro—参考点至声源距离，m。 评价根据各设备在厂区内的位置、与厂界的距离，结合以上公式可预测出项目厂界噪声排放值，具体预测如下表所示： 表7-2 项目机械设备厂界噪声值预测 噪声源; 场界; 距离（m）; 噪声源强dB（A）; 厂房隔声设备减振后噪声源强dB（A）; 厂界噪声预测值dB（A）. 机械设备; 东; 50; 80; 65; 41.11. 南; 20; 53.98. 西; 36; 48.87. 北; 48; 44.01. 机械设备在厂界噪声预测值与背景值叠加可得出项目厂界噪声值，结果如下表： 表7-3 项目厂界噪声值预测结果 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 预测值; 41.11; 53.98; 48.87; 44.01. 背景值; 54.4; 55.9; 54.5; 54.4. 叠加值; 54.6; 58.06; 55.55; 54.78. 厂界噪声排放标准; 60; 60; 60; 60. 通过以上分析可知，通过车间全封闭建筑隔声、对生产设备安装减震垫、基础减震、选取低噪声设备等措施后项目厂界东、南、西、北的昼间噪声预测值均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值。由于本项目工作制度为8小时工作制度，故夜间不进行生产，不会产生机械噪声，对外环境影响较小。 为进一步降低本项目噪声对居民区的影响，建议建设单位在运营时采取以下优化措施： 加强管理以及设备日常维护与保养，及时淘汰落后设备，适时添加润滑油，减少设备摩擦噪声； 须通过底座减振、封闭的门窗隔声，经减少噪声对周围环境影响。 严格控制工作时间，避免在夜间及休息时间进行生产。 经上述措施处理后，项目运营过程中对周围不会产生明显的影响。能保证本项目四面边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 ### 固体废物环境影响评价 员工生活垃圾产生量3t/a；一般工业固废（主要为切割下料过程产生的玻璃边角料、产生的沉渣）产生量约2t/a，沉渣经干化池自然晾干后交由环卫部门清运处理（玻璃渣由玻璃原片生产厂家回收），玻璃边角料由玻璃原片生产厂家回收；生产中产生的废中空胶桶属于一般固废物（本项目使用的中空胶为主要为硅酮，硅酮的主要成分是聚二甲基硅氧烷，二氧化硅，无毒性，不可燃），年产生量约为0.05t，收集后外售物质回收公司。 ### 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019版），本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。 ### 选址合理性分析 项目位于永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组，所在地周边较空旷，环境敏感度较低，项目1000m周围内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点，厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求。 本项目所在地按环境功能区划，空气环境质量为二类区，水环境质量为III类水域、声环境质量为2类区。根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，尚有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求项目选址无环境制约因素。 环境影响分析结果表明，项目废气及噪声对周边环境的影响可满足环保要求，本项目建成后，不会使区域污染物显著增加，与所在地环境功能区划基本符合。 根据对比冷水滩区生态红线保护范围，本项目不在冷水滩区生态红线保护范围内。通过对比《湖南省水土流失重点预防区和重点治理区图表》，本项目不在水土流失保护区范围内。 综上认为，项目选址是合理的。 ### 平面布置合理性分析 本项目平面布置较为简单，沿厂区西面道路设置出入口，厂区东部设置办公生产区，西部为生产区，主要建筑物四周均设置环形道路，以满足交通运输及消防安全要求，总平面布置在充分满足流水作业生产工艺流程的前提下，结合场地地形、环境条件和交通运输，统筹安排，合理布局，有机组织生产设施和行政生活设施。 ### “三线一单”相符性分析 生态保护红线：根据冷水滩区生态红线保护范围，本项目所属区域不涉及生态保护红线； 环境质量底线：根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物不会改变项目所在区域环境质量等级，不触及环境质量底线。 资源利用上线：本项目消耗的能源不大，且生产废水循环使用，用水较小，项目建设不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 负面清单：目前永州市暂未制定负面清单，本项目符合国家产业政策。 ## 项目环境保护投资估算 项目总投资580万元，其中环保投资为11.55万元，所占比例为1.99％。工程环保投资详见表7-4。 表7-4 环境保护专项投资估算表 序号; 项目; 投资估算（万元）; 环保设施. 1; 污水处理; 2.0; 三级化粪池+人工湿地. 2.0; 三级沉淀池. 2; 大气防治; 1.0; 车间排气扇. 3; 噪声防治; 5.0; 吸音材料、减振基座、隔音等. 4; 固废处置; 0.05; 生活垃圾收集桶. 0.5; 干化池. 1; 一般工业固废储存场所. 合计; 11.55. ## 项目“三同时”验收一览表 该项目所涉及到的各项环保措施必须按照“三同时”的要求落实到位，各项环保措施“三同时”验收项目见下表7-5。 表7-5 “三同时”验收计划一览表 序号; 项目; 验收内容; 预期效果. 1; 生产废水; 经隔油+絮凝沉淀处理后回用于生产，不外排; 全部回用，不外排. 2; 生活污水; 三格化粪池+人工湿地; 周边农灌不外排. 3; 噪声; 减振、隔音; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 4; 废气; 合片：有机废气无组织排放，加强车间通风；; 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019). 切片、打磨粉尘：车间内自然沉降，加强车间通风; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值. 5; 一般固废; 生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门处理; 不造成二次污染. 6; 沉渣经干化池自然晾干后交由环卫部门清运处理（玻璃渣由玻璃原片生产厂家回收）. 7; 玻璃边角料由玻璃原片生产厂家回收. 8; 废中空胶桶外售物质回收公司. ## 环境管理与监测计划 ①污染源监测 为掌握污染源变化动态，本项目营运后应对其污染源、可能影响范围内的空气、水体、噪声环境进行定期监测，以动态掌握可能受影响范围内的环境质量状况进行定期监测。 ②监测方法 监测方法按《环境监测技术规范》执行。 ③实施机构 建议委托第三方有资质单位承担监测任务。 本项目监测内容计划见表7-6。 表7-6 常规监测项目内容计划 监测项目; 监测内容; 监测负责单位; 监测频次; 监测站点. 废气; 厂界：TSP、VOCs; 委托第三方监测单位; 半年一次; 厂界. 噪声; 等效连续A声级： 四侧厂界：昼间60dB，夜间50dB; 委托第三方监测单位; 半年一次; 厂界. 固体废物; 分类收集、贮存、处置情况; 公司环境管理人员; —; —.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割 切片 | 粉尘 | 加强通风 | 不产生明显影响 |
|  | 打磨 | 粉尘 | 车间排气扇 | 达标排放 |
|  | 合片 | VOCs | 加强车间通风 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 经三格化粪池+人工湿地处理后回用于周边农灌 | 不对外环境产生影响 |
|  | 生产废水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 隔油+絮凝沉淀处理后会用于生产 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 减振、隔声，合理安排工作时间 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 分类收集后环卫部门处理 | 不产生明显影响 |
|  | 收集的粉尘 | 一般工业固废 | 分类收集后环卫部门处理 | 不产生明显影响 |
|  | 边角料 | 一般工业固废 | 由玻璃原片生产厂家回收 | 不产生明显影响 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 沉渣经干化池自然晾干后交由环卫部门清运处理（玻璃渣由玻璃原片生产厂家回收） | 不产生明显影响 |
|  | 废中空胶桶 | 一般工业固废 | 外售物质回收公司 | 不产生明显影响 |
| 其它 | — |  |  |  |
| 生态环境保护措施： 本项目租用已建标准厂房作为生产场所，不涉及其他土建工程，故对生态环境基本不产生影响。 |  |  |  |  |

# 评价结论

9.1项目概况 永州中都幕墙装饰有限公司玻璃深加工项目位于永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组内，项目总投资580万元，其中环保投资8.55万元。项目总建筑面积4000m2，设计生产规模为年产10万平方米中空玻璃及2万平方米夹胶玻璃。 9.2环境质量现状 1）环境空气质量现状 根据永州市生态环境局发布的2019年度环境质量报告中相关数据进行判定，永州市区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。 2）地表水环境质量现状 根据永州市环境监测站《环境质量简报》，发布永州市2019年5月份水环境质量状况：2019年5月41个地表水监测断面，其中国控地表水断面4个，省控地表水断面35个，2019年新增地表水断面2个，地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有监测断面（国控地表水断面根据采测分离数据统计）均达标，达标率为100%。 3）声环境质量现状 根据噪声监测结果，项目场界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，周边声环境质量较好。 9.3本项目建设可行性分析 1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019版），本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。 2）选址合理性分析 项目位于永州市冷水滩区马坪经济开发区马坪老村组，所在地周边较空旷，环境敏感度较低，项目1000m周围内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点，厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求。 本项目所在地按环境功能区划，空气环境质量为二类区，水环境质量为III类水域、声环境质量为2类区。根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，尚有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求项目选址无环境制约因素。 环境影响分析结果表明，项目废气及噪声对周边环境的影响可满足环保要求，本项目建成后，不会使区域污染物显著增加，与所在地环境功能区划基本符合。 根据对比冷水滩区生态红线保护范围，本项目不在冷水滩区生态红线保护范围内。通过对比《湖南省水土流失重点预防区和重点治理区图表》，本项目不在水土流失保护区范围内。 综上认为，项目选址是合理的。 9.3环境影响分析 （1）废水：主要是玻璃表面清洁废水和生活污水。生产废水经隔油+絮凝沉淀处理后回用于生产，不外排。生活污水中的污染因子主要为COD、BOD5和NH3-N等污染物。经三格化粪池+人工湿地处理后回用于周边农灌。 （2）废气：本项目钢化炉加热用电加热，不设锅炉，无燃煤燃油废气产生。废气主要为玻璃打磨产生的少量粉尘。厂区内粉尘主要通过车间内安装的排风扇，加强车间通风，同时加强厂界周边的绿化，使粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求；项目中空玻璃制作过程中，需要用到中空胶等。这些物质，起到连接玻璃和密封玻璃的作用，这些材料会挥发出有机废气（以VOCs计）。中空胶产生的VOCs经自粘铝隔条中的分子筛（干燥剂）物理部分吸附后，散发量极小，挥发物很少，占比约为0.1%，则产生0.1%VOCs无组织散发。本项目中空胶使用总量为0.5t/a，有机物0.1%全部挥发，则本项目中空玻璃加工VOCs总产生量0.005t/a，有机废气散发量极少，可不采取废气处理措施，本环评将其作为无组织废气排放，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)中无组织监控浓度限值。 （3）噪声：本项目噪声主要来自于玻璃切割机、磨边机、打孔机、清洗机等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为70~95dB（A），采取夜间不生产，将生产设备位于厂房内，对固定设备（如切割机）的基础加装减振基座，并在设备罩壳内表面及建筑物内表面贴附吸音板等措施降噪，使得厂界噪声符合排放标准。 （4）固废：员工生活垃圾产生量3t/a；一般工业固废（主要为切割下料过程产生的玻璃边角料、产生的沉渣）产生量约2t/a，沉渣经干化池自然晾干后交由环卫部门清运处理（玻璃渣由玻璃原片生产厂家回收），玻璃边角料由玻璃原片生产厂家回收；生产中产生的废中空胶桶属于一般固废物（本项目使用的中空胶为主要为硅酮，硅酮的主要成分是聚二甲基硅氧烷，二氧化硅，无毒性，不可燃），年产生量约为0.05t，收集后外售物质回收公司。 经综合分析，项目建设与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善利用，噪声不会出现扰民现象，项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。 9.4建议 1、加强企业的环境管理，并设专职环境管理人员1人，负责厂区环境管理制度的编制，环保治理设施的建设、运行、维护和管理，确保治理设施运行的可靠性、稳定性。同时负责与上级环保主管部门的联系。 2、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，或另行选址建设，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 3、项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。