玉米全株青贮裹包高效机械化技术

【技术概述】

玉米全株青贮裹包高效机械化技术，是与粮改饲相配套的一项先进、适用、高效机械化技术，其实质是在玉米长到灌浆后期、籽粒水份含量达到60%～70%时，利用机械将全株玉米植株收割切碎、玉米籽粒破碎后进行打捆包膜贮存，在密闭厌氧环境下将青贮玉米发酵成饲料的技术。

【技术要点】

玉米全株青贮裹包高效机械化技术主要包括机械化籽粒破碎收获、机械化打捆包膜。该技术是将全株青贮玉米通过高效籽粒破碎收获后进行打捆包膜，作业过程中，将切割、籽粒破碎后的玉米秸秆抛送到打捆机的输送器上，输送器将物料推送到压捆室，物料逐渐被压实，在经过打捆机进行高密度压实打捆后，将青贮玉米秸秆通过裹包机用青贮塑料拉伸膜裹包起来，形成厌氧发酵环境。处于如此密封厌氧条件下，经2～3周最终完成乳酸菌自然发酵的生物化学过程。

玉米全株青贮裹包高效机械化技术有直接收获法和分段收获法。

（一）直接收获法：利用青贮玉米收获机、青饲料收获机或青饲料收获打捆机，直接收获青贮玉米并籽粒破碎后运输至贮存场地，通过打包机直接机械化打捆包膜。

1.机械收获+打捆包膜技术模式

该技术模式采用青饲料收获机，一次完成青饲料收割、粉碎和草料集箱或装车等工序，然后用打捆包膜机进行打捆包膜，再用夹包搬运机搬运到指定位置。

2.机械收获打捆+包膜技术模式

该技术模式采用收获打捆一体机一次可以完成青饲料的收割、自动喂入、粉碎和打捆等作业，并与包膜机、夹包机配套，平均每小时可打捆20～30个，具有效率高，成本低，实现草料就地打捆包膜，品质好，商品率高等特点，是目前较为先进的一种青饲料收获机具。

（二）分段收获法：将全株玉米切割并输送至固定场地，由固定式粉碎机粉碎、揉丝后再进行机械化打捆包膜。主要为割秆+青饲料粉碎、揉丝+打捆包膜技术模式。

该技术模式采用与拖拉机配套的秸秆粉碎揉丝机将秸秆就地进行粉碎、揉丝处理，再用打捆包膜机进行包膜，平均每小时可打捆30个以上，该技术模式适用于地块较小的青饲料收获。