稻田氮磷流失田沟塘协同防控技术

【技术概述】

通过稻田、沟、塘整理改造，实现一体化水力联通，促进水资源循环利用，充分发挥稻田-沟-塘系统的调蓄净化能力，提高氮磷和水资源利用效率，变削减为利用、变对抗为调节、将无序无组织排放转变为有序选择性排放，有效减少氮磷流失。

【技术要点】

（一）技术原理

通过简单的田间工程和闸、泵设施，将稻田、沟、塘连成一体，组成一个具有调、蓄、灌、排功能的单元。依据水稻不同生育阶段的耐淹水深和耐淹历时，通过控制田面水位，充分发挥稻田生态水库功能，减少排水；利用沟塘联合拦蓄稻田排水并生态净化；优先利用沟、塘存水灌溉；在施肥后1～2周内及泡田等氮、磷流失风险期，遇大、暴雨时，提前选择性外排低浓度沟塘存水，腾出库容，以充分拦蓄高浓度稻田排水，减少氮、磷排放。

（二）设计要求

1、调控单元要求：调控单元由田、沟、塘组成，也可由田、沟组成，边界清晰，集中连片。依地形地势、径流流向，统一布局和建设，实现田、沟、塘水力连通。沟塘总面积一般为服务稻田面积的5%～8%。

2、田块要求：能灌能排；田面平整，高差小于±3cm；田埂高度不低于25cm；排水口高度可调，有条件的安装可调溢流水闸。

3、沟、塘要求：沟、塘联合有效调蓄能力应可容纳汇水稻田30mm以上的径流水量（相当于每公顷稻田300m3）；在不影响调蓄和行洪安全前提下，可采取生态强化措施，提升沟、塘净化能力。

4、调控站要求：在调控单元总排水口处（末级塘或末级沟尾端）设置调控站，安装水闸和水泵等调控设备，并设置旁路式溢流通道，保障设施设备安全。

（三）操作要点

1、调蓄净化：节水灌溉，稻田低水位运行；降水期间，在水稻耐淹能力（由水稻不同生育阶段的耐淹水深和耐淹历时确定）范围内高水位运行，充分蓄水；当稻田必须排水时，利用沟塘拦蓄净化。

2、循环灌溉：优先利用沟、塘存水灌溉，实现氮、磷养分及水资源的循环利用；每次取水须保留不低于10～20cm的沟塘生态水位；循环灌溉水量不足时，从外部补水。

3、选择排放：施肥后1～2周内及泡田等风险期，当沟、塘剩余库容不足时，提前1～2d排放低浓度的沟、塘存水，腾出库容；其它非风险期的稻田排水直接溢流外排。

（四）配套农艺措施

1、采用测土配方施肥技术，避免过量施肥。

2、优选缓控释肥、水稻专用肥等。

3、基肥深施，有条件地区可采用侧深施肥技术；追肥宜在低水位时进行，避免雨前施肥。

4、秸秆还田，有条件地区可种植冬季绿肥。

（五）维护管理

1、及时进行沟、塘清淤，垃圾清理，植物收割，并妥善处理。

2、建立运行管理档案记录，及时处理突发情况。

3、沟、塘设置安全警示设施。